# PENGENALAN PENYAKIT DARAH MENGGUNAKAN TEKNIK PENGOLAHAN CITRA DAN JARINGAN SYARAF TIRUAN

TUGAS AKHIR

OLEH :

ARTHANIA RETNO PRAIDA

06 06 04 2310

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

GENAP 2008

# PENGENALAN PENYAKIT DARAH MENGGUNAKAN TEKNIK PENGOLAHAN CITRA DAN JARINGAN SYARAF TIRUAN

TUGAS AKHIR

OLEH :

ARTHANIA RETNO PRAIDA

06 06 04 2310

TUGAS AKHIR INI DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI SEBAGIAN

PERSYARATAN MENJADI SARJANA TEKNIK

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

GENAP 2008

ii

# PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir dengan judul :

”PENGENALAN PENYAKIT DARAH MENGGUNAKAN TEKNIK PENGOLAHAN CITRA DAN JARINGAN SYARAF TIRUAN”

yang dibuat untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Teknik pada program studi Teknik Elektro Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia, sejauh yang saya ketahui bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari tugas akhir yang sudah dipublikasikan dan atau  pernah  dipakai  untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di lingkungan  Universitas  Indonesia  maupun di Perguruan Tinggi atau Instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya.

Depok, 10 Juli 2008

Arthania Retno Praida NPM. 06 06 042 310

# PENGESAHAN

Tugas Akhir dengan judul :

”PENGENALAN PENYAKIT DARAH MENGGUNAKAN TEKNIK PENGOLAHAN CITRA DAN JARINGAN SYARAF TIRUAN”

dibuat untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Teknik pada program studi Teknik Elektro Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Tugas Akhir ini telah diujikan pada  sidang  ujian  tugas  akhir pada tanggal 03 Juli 2008 dan dinyatakan memenuhi syarat  /  sah sebagai tugas akhir pada Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas  Indonesia.

Depok, 10 Juli 2008 Dosen Pembimbing,

Dr. Ir. Dodi Sudiana M.Eng

NIP. 131 944 413

# UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

Dr.Ir. Dodi Sudiana, M.Eng

Dr. Ir. Arman Djohan Diponegoro, M.Eng

DR. Dr. Aru W. Sudoyo, SpPD-KHOM (Bagian Penyakit Dalam RSCM) Dr. Hilman Tadjoedin, SpPD (Bagian Penyakit Dalam RSCM)

selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberi pengarahan, diskusi, bimbingan dan persetujuannya, sehingga  tugas  akhir  ini  dapat selesai dengan baik.

Arthania Retno Praida Dosen Pembimbing NPM 06 06 042 310 Dr.Ir. Dodi Sudiana, M.Eng Departemen Teknik Elektro

PENGENALAN PENYAKIT DARAH MENGGUNAKAN TEKNIK PENGOLAHAN CITRA DAN JARINGAN SYARAF TIRUAN

ABSTRAK Untuk mengenali penyakit kanker sel darah putih (leukemia) dewasa ini masih dilakukan proses konvensional yang memakan waktu cukup lama dalam proses pengenalannya. Tugas akhir ini bertujuan untuk mengenali penyakit leukemia dari citra darah dengan menerapkan teknik pengolahan citra dan metode jaringan syaraf tiruan. Pada proses pengenalan penyakit ini, sistem yang sudah mengakuisisi citra darah akan melakukan proses cropping, resizing, dan membuat citra tersebut menjadi blok-blok matriks berukuran 4×4. Kemudian citra dalam format RGB dikonversikan ke dalam model warna HSV agar memiliki ruang warna yang lebih natural.Untuk mendapatkan fitur warna salah satu elemen warna yakni Hue akan diekstraksi untuk mendapatkan matriks nilai karakteristiknya. Nilai karakteristik hasil ekstraksi fitur warna tersebut kemudian akan dilatih oleh jaringan syaraf tiruan dan dimasukkan ke dalam database. Jaringan syaraf tiruan terdiri atas 3 layer input, 3 layer tersembunyi dan 1 layer keluaran. Dari hasil uji coba, diperoleh tingkat akurasi rata–rata sebesar 83.33% menggunakan 3 input untuk setiap jenis penyakit leukemia dan 20 kali pelatihan jaringan syaraf tiruan.

Kata Kunci : Pengenalan Penyakit Darah, Leukemia, Pengolahan Citra, Jaringan Syaraf Tiruan

Arthania Retno Praida Supervisor NPM 06 06 042 310 Dr.Ir. Dodi Sudiana, M.Eng Electrical Departmement Engineering

IDENTIFICATION OF BLOOD DISEASE USING IMAGE PROCESSING TECHNIQUE AND ARTIFICIAL NEURAL NETWORK

ABSTRACT Recognize the white blood cell cancer disease (leukemia) identification today, still use conventional method and time consuming. The Objective of this research is to identify leukemia disease from blood image using image processing technique and artificial neural network. In this identification disease process, the system which has made acquisition of the blood image will process the cropping, resizing and divide the image into 4 × 4 matrix blocks. Then the image in RGB format is converted to HSV color model in order to have a more natural color. In order to acquire color feature, one of the element which is Hue will be extracted to get characteristic value of the matrix. The characteristic value from the extracted color feature will then be trained by artificial neural network and inserted into the database. The artificial neural network consisted of 3 input layer, 3 hidden layer and 1 output layer. From the test result, we acquire an average level of accuracy of 83.33% using 3 inputs for every types of leukemia and 20 times of artificial neural network training.

Keyword : Blood Disease Identification, Leukemia, Image Processing, Artificial Neural Network

# DAFTAR ISI

Halaman

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	iii

PENGESAHAN	iv

UCAPAN TERIMA KASIH	v

ABSTRAK	vi

ABSTRACT	vii

DAFTAR ISI	viii

DAFTAR GAMBAR	x

DAFTAR TABEL	xii

DAFTAR LAMPIRAN	xiii

DAFTAR SINGKATAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN	1

  - LATAR BELAKANG	1

  - PERUMUSAN MASALAH	2

  - TUJUAN PENELITIAN	3

  - BATASAN MASALAH	3

  - SISTEMATIKA PENULISAN	3

BAB II LANDASAN TEORI	5

  - DARAH	5

    - Fungsi Darah	5

    - Susunan Darah	6

    - Jenis–Jenis Penyakit Darah	11

      - Penyakit Sel Darah Merah (Eritrosit)	12

      - Penyakit Sel Darah Putih (Leukosit)	12

      - Penyakit Keping Darah (Trombosit)	16

  - KONSEP DASAR CITRA DIJITAL	16

    - Model Citra Dijital	17

    - Elemen–elemen Dasar Citra	18

    - Pencuplikan dan Kuantisasi	20

    - Warna Pada Pengolahan Citra	21

      - Model Warna	22

      - Model RGB	22

      - Model HSL (Hue Saturation Lightness) dan

HSV (Hue Saturation Value)	24

    - Operasi Pengolahan Citra	28

    - Pemotongan (Cropping)	30

    - Operasi Blok–Blok Pembeda (Distinct Blocks)	30

    - Resizing	31

    - Pendekatan Pengenalan Pola	32

  - KONSEP DASAR JARINGAN SYARAF TIRUAN (JST)	32

    - Model Syaraf  (Neuron)	33

    - Proses Belajar	34

    - JST Propagasi Balik	34

BAB III RANCANG BANGUN SISTEM	40

  - PROSES PRA-PENGOLAHAN DAN EKSTRAKSI

FITUR WARNA	41

  - PROSES PELATIHAN DENGAN JST	44

  - PROSES PENGENALAN DENGAN JST	47

BAB IV UJI COBA DAN ANALISIS	49

  - CITRA DARAH PENYAKIT LEUKEMIA AKUT	50

  - KARATERISTIK CITRA DARAH	52

  - UJI COBA DAN HASIL	53

4.2	ANALISA HASIL UJI COBA	57

BAB V PENUTUP	60

5.1	KESIMPULAN	60

DAFTAR ACUAN	61

DAFTAR PUSTAKA	63

LAMPIRAN 1	64

# DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1.	Bagan Susunan Darah	6

Gambar 2.2.	Gambar  sel–sel  darah  dalam  keadaan  normal  hasil	7

scanning electron microscope (SEM)

Gambar 2.3.	Perbandingan   komponen–komponen  darah,  plasma	7

darah dan sel–sel darah.

Gambar 2.4.	Perbandingan  citra  darah  antara  jumlah  sel  darah	12

merah pada kondisi normal dengan jumlah sel darah merah pada kondisi anemia

Gambar 2.5.	Citra  darah  yang menunjukkan  sel Acute Lymphotic	13

Leukemia (ALL)

Gambar 2.6.	Citra	darah	yang	menunjukkan	sel	Chronic	14

| Gambar 2.7. | lymphocytic leukemia (CLL) Citra darah yang menunjukkan sel Acute myelogenous | 15 |
| --- | --- | --- |
|  | leukemia (AML) |  |
| Gambar 2.8. | Citra darah yang menunjukkan sel Hairy cell leukemia (HCL) | 16 |
| Gambar 2.9. | Contoh citra dan representasinya dalam bentuk matriks 2-D. | 18 |
| Gambar 2.10. | Matriks Citra Dijital (x,y) | 21 |
| Gambar 2.11. | Koordinat warna RGB | 23 |
| Gambar 2.12. | Penambahan Campuran Warna Merah Hijau dan Biru | 24 |
| Gambar 2.13. | Ruang Warna HSL | 25 |
| Gambar 2.14. | Ruang Warna HSV | 25 |
| Gambar 2.15. | Visible spectrum dalam spektrum gelombang elektromagnetik | 26 |
| Gambar 2.16. | Respon setiap jenis cones sebagai suatu fungsi panjang gelombang | 27 |
| Gambar 2.17. | Proses Pengolahan Citra Sederhana | 28 |
| Gambar 2.18. | Diagram blok jaringan syaraf tiruan | 33 |
| Gambar 2.19. | Model Single Neuron | 34 |
| Gambar 2.20. | Arsitektur JST Propagasi Balik | 35 |
| Gambar 3.1 | Blok Diagram sistem pengenalan penyakit darah menggunakan teknik pengolahan citra dan jaringan | 40 |
|  | syaraf tiruan. |  |
| Gambar 3.2 | Diagram Alir sistem pengenalan penyakit darah menggunakan metode teknik pengolahan citra dan | 41 |
|  | JST |  |
| Gambar 3.3 | Diagram alir proses pra-pengolahan | 42 |

Gambar 4.1	Tampilan	sistem	pengenalan	penyakit	darah	49

|  | menggunakan teknik pengolahan citra dan jaringan |  |
| --- | --- | --- |
| Gambar 4.2 | syaraf tiruan. Citra darah mikroskopis digital untuk penyakit Acute | 51 |
|  | Lympotic Leukemia |  |
| Gambar 4.3 | Citra darah mikroskopis digital untuk penyakit Acute Myelogenous Leukemia | 51 |
| Gambar 4.4 | Citra darah mikroskopis digital untuk penyakit Burkitts Lympoma | 52 |
| Gambar 4.5 | Tampilan sistem pengenalan penyakit darah hingga tahap ekstraksi fitur warna | 54 |
| Gambar 4.6 | Tampilan sistem hingga dilakukan tahap pelatihan jaringan syaraf tiruan | 55 |

# DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1 Contoh Database Matriks Citra 35 x 3	53

Tabel 4.2 Hasil Identifikasi Penyakit Acute Lympotic Leukemia	56

Tabel 4.3 Hasil Identifikasi Penyakit Acute Myelogenous Leukemia	56

Tabel 4.4 Hasil Identifikasi Penyakit Burkitts Lympoma	57

Tabel 4.5 Tingkat Keakuratan Rata-Rata Hasil Uji Coba	58

# DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Database Nilai Karakteristik	64

# DAFTAR SINGKATAN

JST	Jaringan Syaraf Tiruan

ALL	Acute Lympotic Leukemia

AML	Acute Myelogenous Leukemia

CLL	Chronic Lympotic Leukemia CML	Chronic Myelogenous Leukemia HCL	Hairy Cell Leukemia

RGB	Red, Green, and Blue

HSV	Hue, Saturation, and Value

xiv

# BAB I PENDAHULUAN

  - LATAR BELAKANG

Darah merupakan suatu cairan yang sangat penting bagi manusia karena berfungsi sebagai alat transportasi zat seperti oksigen, bahan hasil metabolisme tubuh, pertahanan tubuh dari serangan kuman, pengatur keseimbangan asam basa, serta memiliki banyak kegunaan lainnya untuk menunjang kehidupan. Darah yang beredar dapat merupakan petunjuk keadaan tubuh sehat atau sakit. Perubahan susunan kimiawi atau sel–sel darah merupakan petunjuk adanya penyakit darah, selain sebagai petunjuk adanya penyakit lain. [8]

Dalam 20 tahun terakhir penyakit darah atau penyakit lain yang dapat mengakibatkan kelainan darah, cukup mendapat perhatian di kalangan medis di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pada umumnya penyakit darah dibagi dalam golongan penyakit darah merah (sistim eritropoetik), penyakit darah putih (sistim granulopoetik), sistim limfopoetik, sistim retikuloendothelial, penyakit trombosit (sistim trombopoetik) dan penyakit pendarahan (diathesa hemorrhagic) yang disebabkan karena kelainan pembekuan darah,  berkurangnya  jumlah  trombosit  dan menurunnya resistensi dinding pembuluh darah. Dalam pembagian penyakit darah tersebut diatas, sudah termasuk kelainan yang disebabkan oleh hipofungsi  dari salah satu sistem. Kemajuan dalam bidang hematologi sangat pesat, sehingga pengetahuan mengenai darah dapat dibagi menjadi subspesialistis, seperti pengetahuan mengenai sitologi dan kelainan-kelainannya, metabolisme  inti, kelainan genetik, anemia defisiensi, metabolisme  asam  nukleat,  leukemia,  kelainan pembekuan, enzymatologi, dan lain-lain. [8]

Penerapan unsur–unsur teknologi praktis dan tepat guna sangat dibutuhkan sebagai sebuah pendukung sekaligus solusi yang efektif dalam berbagai bidang, khususnya dalam ilmu kedokteran. Penelitian–penelitian dalam ilmu kedokteran untuk mempercepat proses diagnosa berbagai macam penyakit telah banyak dilakukan. Proses diagnosa penyakit yang cepat dan  tepat  sangat  diperlukan  terkait dengan akurasi data untuk menentukan kebijakan program dalam

pencegahan dan penyembuhan penyakit, menentukan pengobatan dan penatalaksanaan yang tepat dan benar, serta evaluasi pengobatan. Selain itu, semakin berkembangnya teknologi dalam ilmu pengenalan pola (pattern recognition), yang secara umum bertujuan mengenali suatu obyek dengan cara mengekstrasi informasi penting yang terdapat dalam suatu citra dapat membantu mendeteksi diagnosis suatu kelainan dalam tubuh manusia melalui citra yang dihasilkan oleh scanner.

Kelainan yang terdapat dalam darah, dapat mendiagnosis penyakit yang diderita manusia. Seiring dengan perkembangan teknologi,  pengambilan  citra  darah dengan scanning electron microscope (SEM) telah dapat dilakukan. Citra darah yang dihasilkan dapat digunakan untuk proses pengenalan penyakit melalui suatu proses pengolahan citra menggunakan metode tertentu untuk mendeteksi  suatu penyakit darah. Dalam penelitian ini akan digunakan metode pengenalan penyakit darah melalui citra darah sebagai input pengolahan citra, dan hasil pengolahan citra akan dianalisis menggunakan metode Artificial Neural Network (Jaringan Syaraf Tiruan).

Metode jaringan syaraf tiruan (JST) diterapkan tak lain karena metode ini memiliki iterasi yang cukup banyak, dan memiliki kemampuan sangat baik dalam mengeneralisasi masalah, sehingga hasil yang didapat sangat akurat  [5].  Pengenalan penyakit melalui citra darah ini  lebih  mudah  dibandingkan  metode lain yang sudah ada dalam mendeteksi penyakit melalui darah yang memerlukan reaksi kimia atau lainnya dalam sampel darah. Diharapkan penelitian ini dapat membantu mempercepat proses pengenalan suatu penyakit darah karena hanya memerlukan citra darah sebagai inputannya.

  - PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa permasalahan yang ditemui dalam penelitian ini, yaitu :

    - Bagaimana cara mengenali jenis penyakit darah yang ada saat ini?

    - Bagaimana menentukan teknik pengolahan citra yang  tepat  untuk  mengolah citra darah masukan?

    - Bagaimana menentukan metode JST yang tepat untuk proses pelatihan dan

identifikasi dengan JST?

  - TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh suatu cara pengenalan penyakit darah dengan memanfaatkan citra darah mikroskopis dijital menggunakan teknik pengolahan citra dan metode jaringan syaraf tiruan.

  - BATASAN MASALAH

Permasalahan utama yang akan dibahas dalam Tugas Akhir ini dibatasi hanya pada pemeriksaan citra sel darah putih mikroskopis hasil pemeriksaan hapusan darah tepi dengan perbesaran 1000x dan sudah dalam format dijital. Jenis penyakit darah yang akan dikenali adalah penyakit kanker sel darah putih (Leukemia) jenis Leukemia Akut tanpa adanya komplikasi  dengan  penyakit lainnya. Metode yang akan digunakan untuk sistem pengenalan penyakit darah ini adalah teknik pengolahan citra dan jaringan syaraf tiruan propagasi balik.

  - SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I yang merupakan pendahuluan berisikan penjelasan mengenai  latar  belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

Pada BAB II akan dijelaskan landasan teori mengenai darah, macam–macam penyakit darah, konsep dasar pengolahan citra dijital, dan konsep dasar jaringan syaraf tiruan.

BAB III yakni rancang bangun sistem, memaparkan mengenai teknik pengolahan citra yang digunakan pada proses pra-pengolahan, penentuan parameter karakteristik, proses pelatihan dan pengenalan jaringan syaraf tiruan (Artificial Neural Network) pada perancangan sistem pengenalan penyakit darah  menggunakan teknik pengolahan citra dan metode Jaringan Syaraf Tiruan (JST).

Uji coba dan analisis akan dijelaskan pada BAB IV berupa data-data hasil analisa dan simulasi riset pengenalan penyakit darah.

Sedangkan BAB V, Penutup, berisikan kesimpulan dari  keseluruhan  hasil  riset yang telah dilakukan.

# BAB II LANDASAN TEORI

  - DARAH [1]

Darah adalah cairan yang terdapat pada hewan tingkat tinggi  yang  berfungsi sebagai alat transportasi zat seperti oksigen, bahan hasil metabolisme tubuh, pertahanan tubuh dari serangan kuman, dan lain sebagainya. Beda halnya dengan tumbuhan, manusia dan hewan level tinggi punya sistem transportasi  dengan darah.

Cairan ini berwarna merah yang terdapat di dalam pembuluh darah. Warna merah tersebut tidak selalu tetap, tetapi berubah–ubah karena pengaruh zat kandungannya, terutama kadar oksigen dan CO2. bila kadar oksigen tinggi maka warna darah menjadi merah muda, tetapi bila kadar  CO2-nya  tinggi  maka warnanya menjadi merah tua.

Darah pada tubuh manusia mengandung 55% plasma darah (cairan darah) dan 45% sel–sel darah (darah padat). Volume darah  pada  manusia  atau  hewan level tinggi (mamalia) adalah 8% berat badannya. Darah pada tubuh manusia  sekitar sepertigabelas beratnya atau sekitar 4 atau 5 liter pada orang dewasa.

Darah merupakan cairan yang sangat penting bagi  manusia  karena berfungsi sebagai alat transportasi serta memiliki banyak kegunaan lainnya untuk menunjang kehidupan. Tanpa darah yang cukup seseorang dapat mengalami gangguan kesehatan dan bahkan dapat mengakibatkan kematian.

    - Fungsi Darah

Darah merupakan jaringan penyokong istimewa yang mempunyai banyak fungsi, di antaranya adalah sebagai berikut :

- Sebagai alat pengangkut, yaitu mengangkut :

  - Zat–zat makanan dari sel–sel jonjot usus ke seluruh jaringan tubuh.

  - Oksigen	dari	alat	pernapasan	ke	seluruh	jaringan	tubuh	yang membutuhkan oksigen, tugas ini dilaksanakan oleh hemoglobin.

  - Karbon dioksida (CO2) dari seluruh jaringan tubuh ke alat pernapasan,

yakni paru–paru.

  - Zat–zat metabolisme dari seluruh jaringan tubuh ke alat–alat eksresi.

  - Hormon dari kelenjar buntu atau endokrin ke bagian tubuh tertentu.

  - Air untuk diedarkan ke seluruh jaringan tubuh.

- Sebagai benteng pertahanan tubuh dari infeksi berbagai  kuman  penyakit. Fungsi ini dilaksanakan oleh zat antibodi, sel–sel darah putih dan sel–sel darah pembeku.

- Menjaga stabilitas suhu tubuh dengan memindahkan panas yang dihasilkan alat–alat tubuh yang aktif ke alat–alat tubuh yang tidak aktif.

- Mengatur keseimbangan asam dan basa untuk menghindari kerusakan jaringan tubuh.

    - Susunan Darah

Darah manusia terdiri dari dua komponen utama, yaitu sel–sel darah dan plasma darah atau cairan darah. Tiap–tiap komponen darah terdiri atas berbagai komponen. Untuk lebih jelasnya, susunan darah diperlihatkan pada Gambar 2.1 :

Darah

- Sel – sel darah (bagian padat)

- Plasma Darah (cairan darah)

- sel darah merah (eritrosit)

- sel darah putih (leukosit)

- keeping-keping darah (trombosit)

- air

- senyawa organic

- senyawa anorganic

- serum

Gambar 2.1. Bagan Susunan Darah

  - Sel–sel darah

Sel–sel darah merupakan bagian terbesar dari darah, yaitu sekitar 40% – 50%. Sisanya adalah plasma darah. Sel–sel darah terdiri atas tiga macam, yaitu sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan sel–sel darah pembeku atau trombosit. Contoh gambar sel–sel darah dalam keadaan normal hasil scanning electron microscope (SEM) dapat dilihat pada Gambar 2.2.

    - (b)

(c)

Gambar 2.2. Gambar sel–sel darah dalam keadaan normal hasil scanning electron microscope (SEM) (a), (b), dan (c) sel darah merah, sel darah putih termasuk limposit, monosit, neutropil, dan trombosit [10]

Untuk memahami perbandingan komponen darah, perhatikan Gambar 2.3

Gambar 2.3. Perbandingan komponen–komponen darah, plasma darah dan sel–sel darah.

- Sel darah merah (eritrosit)

Sel darah merah merupakan bagian utama dari darah. Bentuknya bikonkaf, tidak berinti, tidak dapat bergerak bebas dan tidak  dapat  menembus  dinding kapiler. Setiap 1 mm3 darah pria mengandung 5 juta sel darah merah, sedangkan setiap 1 mm3 darah wanita mengandung 4 juta sel darah merah.

Warna sel darah merah sebenarnya kekuning–kuningan. Warna ini disebabkan oleh adanya pigmen darah yang disebut hemoglobin (Hb). Hemoglobin adalah protein rangkap yang terdiri dari hemin dan globin. Hemin adalah senyawa asam amino yang mengandung zat besi (Fe). Senyawa inilah yang menyebabkan warna darah menjadi merah.  Oleh  sebab itu, bila dalam darah kekurangan eritrosit, hemoglobin, maupun zat besi akan mengakibatkan warna tubuh kita menjadi pucat. Keadaan ini disebut kekurangan darah atau anemia. Jika seseorang menderita anemia maka pengangkutan oksigen oleh darah akan mengalami gangguan. Darah yang kurang mengandung oksigen akan berwarna kebiru-biruan, disebut sianosis. Sianosis ini misalnya terjadi pada orang yang tercekik dan batuk terus–menerus sehingga bibirnya menjadi kebiruan.

Hemoglobin mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut :

  - Mengangkut oksigen Hb yang mengikat oksigen (HbO2 / oksihemoglobin). Hb mempunyai daya ikat yang tinggi terhadap oksigen.

  - Mengangkut karbon dioksida (CO2).

  - Menjaga keseimbangan asam dan basa. Hb2 dan HbO2 adalah senyawa yang mudah mengikat alkali. Jika kadar senyawa asam dalam darah meningkat maka hemoglobin dan oksihemoglobin akan melepaskan alkalinya. Dengan demikian, senyawa asam tadi akan dinetralkan.

Anemia juga terjadi karena kekurangan sel–sel darah merah. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh karena kekurangan  gizi,  infeksi  suatu kuman penyakit, ataupun kecelakaan yang mengeluarkan banyak darah.

Pada embrio dan bayi, eritrosit dibentuk oleh hati dan limpa. Setelah masa bayi, eritrosit dibentuk di dalam sumsum merah tulang. Di dalam hati dan

limpa embrio atau bayi dan di dalam sumsum  merah  tulang  terdapat banyak sel–sel pembentuk sel–sel darah merah, disebut eritroblast.

Di dalam tubuh kita, eritrosit mampu bertahan  hidup  hingga  umur  115 hari. Jika eritrosit telah tua akan dirombak oleh sel–sel hati. Hemoglobin akan diubah menjadi zat warna empedu atau bilirubin.

- Sel darah putih (leukosit)

Berbeda dengan sel darah merah, sel darah putih mempunyai bentuk yang amat bervariasi. Selnya mempunyai nukleus (inti sel),  dapat  bergerak  bebas secara ameboid serta dapat menembus dinding kapiler, disebut diapedesis.

Setiap 1 mm3 darah mengandung 6000 – 9000 sel darah putih. Jika jumlahnya kurang dari 6000/mm3 disebut  leukopenia.  Tetapi  bila jumlahnya lebih dari 9000/mm3 disebut leukositosis. Jika dalam darah jumlah leukositosis menjadi amat besar, misalnya  200.000/mm3  darah  maka disebut leukemia atau kanker darah.

Leukositas dapat dibedakan menjadi dua, yakni :

  - leukositas fisiologis, bila naiknya jumlah leukosit disebabkan kegiatan jasmani terlalu berlabihan, karena nyeri yang disebabkan tekanan jiwa,

  - leukositas	patologis,	jika	naiknya	jumlah	leukosit	disebabkan terjadinya infeksi.

Leukosit mempunyai fungsi utama untuk melawan kuman yang masuk ke dalam tubuh yaitu dengan cara memakannya, yang disebut fagositosis. Leukosit dibentuk di dalam jaringan retikuloendotelium  dari  sumsum  merah tulang.

Macam–macam Leukosit, dibedakan menjadi dua kelompok yaitu,  granulosit bila plasmanya bergranuler dan agranulosit bila plasmanya tidak bergranuler. Leukosit granulosit dapat dibedakan menjadi tiga  macam, yakni :

- netrofil, sel ini bersifat fagosit, plasmanya bersifat  netral,  granula  merah kebiruan. Bentuk intinya bermacam–macam.

- Basofil, plasmanya bersifat basa, berbintik–bintik kebiruan, dan

bersifat fagosit.

- Eosinofil, bersifat fagosit, plasmanya bersifat asam, berbintik–bintik kemerahan yang jumlahnya akan meningkat bila terjadi infeksi.

Leukosit agranulosit dapat dibedakan menjadi dua, yakni :

- monosit, selnya berinti satu besar, berbentuk bulat panjang, bisa  bergerak cepat, dan bersifat fagosit.

- Limposit, berinti satu dan selnya tidak dapat  bergerak  bebas.  Ukurannya ada yang sebesar eritrosit. Sel ini berperan besar dalam pembentukan zat kebal atau antibodi.

- Keping darah (trombosit)

Trombosit tidak berinti, berukuran lebih kecil dari eritrosit dan leukosit. Bentuknya tidak teratur dan bila tersentuh benda yang permukaanya kasar mudah pecah. Tiap 1 mm3 darah mengandung  200.000  –  300.000 trombosit. Sel ini dibentuk di dalam megakariosit sumsum merah tulang. Trombosit berperan besar dalam proses pembekuan darah.

  - Plasma darah

Plasma darah terdiri atas air yang didalamnya terlarut  berbagai  macam  zat, baik zat organik maupun zat anorganik, zat yang berguna maupun zat–zat sisa yang tidak berguna, sehingga jumlahnya lebih kurang 7 – 10%. Zat yang  terlarut di dalam plasma darah dapat  dikelompokkan  menjadi  beberapa macam, yaitu sebagai berikut :

- Zat makanan dan mineral, seperti glukosa, asam amino, asam lemak, kolesterol, serta garam–garam mineral.

- Zat–zat yang diproduksi sel, seperti enzim, hormon, dan antibodi.

- Protein darah yang tersusun atas beberapa asam amino :

  - Albumin, yang sangat penting untuk menjaga tekanan osmotik darah,

  - Fibrinogen, sangat penting untuk proses pembekuan darah,

  - Globulin, untuk membentuk gemaglobulin yaitu komponen zat kebal yang amat penting.

- Zat–zat sisa metabolisme, seperti urea, asam urat, dan zat–zat sisa

lainnya.

- Gas–gas pernapasan yang larut dalam plasma seperti O2, CO2, dan N2.

    - Jenis–Jenis Penyakit Darah [2]

Membicarakan masalah penyakit yang berhubungan dengan darah, perlu diingat kembali tentang susunan darah (cairan, eritrosit, lekosit, trombosit) serta tempat pembentukannya. Keadaan darah yang beredar mempunyai kaitan  yang  sulit yang menyangkut banyak segi dari segi fisiologik yang normal dan patofisiologik.

Sebagaimana diketahui, darah merupakan alat pengangkut, sistem pertahanan dan pengatur keseimbangan asam basa. Darah yang beredar dapat merupakan petunjuk keadaan tubuh sehat atau sakit. Perubahan susunan kimiawi atau sel–sel darah dapat merupakan petunjuk adanya penyakit darah, dapat pula sebagai petunjuk adanya penyakit lain. Perlu diketahui pengetahuan dasar yang berkaitan dengan darah adalah sebagai berikut :

      - Darah yang beredar merupakan petunjuk bagi keadaan sehat atau sakit

      - Darah yang beredar merupakan petunjuk bagi seluruh sistem dari tubuh.

      - Perubahan–perubahan yang terjadi dalam darah dapat  pula  sebagai  petunjuk masalah yang berhubungan dengan darah maupun bukan.

      - Darah yang beredar dapat tampak normal dalam keadaan penyakit yang gawat.

      - Dapat pula terjadi perubahan darah yang nyata pada penyakit ringan.

      - Tiap penyebutan dari “normal dan abnormal”, perlu dipertimbangkan keadaan dari jenis kelamin, usia, ras, lingkungan, dan  adanya  penyakit  yang bukan berasal dari darah.

Dari hal–hal tersebut, maka gejala maupun keluhan penyakit darah dapat bermacam–macam dan tidak begitu spesifik,  sehingga  kadang–kadang  tidak diduga adanya masalah yang berkaitan dengan darah.

Beberapa penyakit dan kondisi yang mempengaruhi darah dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis sel darahnya.

      - Penyakit Sel Darah Merah (Eritrosit) [2]

Kondisi yang paling umum yang mempengaruhi sel darah merah adalah anemia, yaitu penurunan jumlah sel darah merah dari jumlah normalnya  pada  darah. Perbandingan jumlah sel darah merah normal dengan sel darah merah pada anemia dapat dilihat pada Gambar 2.4. Anemia diikuti dengan penurunan jumlah hemoglobin pada darah. Gejala-gejala anemia seperti kulit pucat, lemas, dan detak jantung cepat, terjadi karena adanya penurunan kapasitas darah untuk membawa oksigen.

        - (b)

Gambar 2.4. Perbandingan citra darah antara jumlah sel darah merah pada kondisi normal dengan jumlah sel darah merah pada kondisi anemia, (a) Jumlah sel darah merah normal dan (b) Jumlah sel darah merah  anemia [6]

      - Penyakit Sel Darah Putih (Leukosit)[2]

Beberapa jenis penyakit yang disebabkan adanya kelainan pada sel darah putih antara lain :

- Neutropenia terjadi saat tidak terdapat sel darah putih jenis tertentu yang cukup untuk melindungi tubuh melawan infeksi bakteri. Orang-orang yang meminum obat-obat kemoterapi untuk membunuh kanker mungkin dapat menjangkit neutropenia.

- Leukemia merupakan kanker yang terjadi pada sel darah manusia. Ketika terjadi leukemia, tubuh akan memproduksi sel–sel darah yang abnormal dan dalam jumlah yang besar. Pada leukemia, sel darah yang abnormal tersebut adalah kelompok sel darah putih. Sel–sel darah yang terkena leukemia akan

sangat berbeda dengan sel darah normal, dan tidak mampu berfungsi seperti layaknya sel darah normal.

Beberapa hal yang diduga menjadi penyebab leukemia misalnya tubuh sering terpapar oleh bahan kimia tertentu, sinar radiasi, serta obat–obatan (seperti pada pengobatan kanker), karena adanya kromosom yang abnormal (seperti pada Down syndrome), atau karena adanya “kesalahan” genetic yang terjadi secara acak dan menyebabkan sel menjadi terjangkit leukemia. Hal–  hal tersebut dapat menyebabkan mutasi dan akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan atau proses pembelahan sel darah putih.

Gejala penyakit leukemia biasanya ditandai dengan adanya anemia.  Infeksi akan mudah atau sering terjadi karena sel darah putih tidak dapat berfungsi dengan baik, rasa sakit atau nyeri pada tulang, serta pendarahan  yang sering terjadi karena darah sulit membeku. Jika  tidak  diobati,  maka akan mengakibatkan leukemia akut dan akhirnya dapat menyebabkan kematian. Pengobatan leukemia dapat berupa kemoterapi dengan obat anti kanker, terapi radiasi, tranfusi darah dan plasma, serta transplantasi sumsum tulang. Penyakit kanker leukemia, diklasifikasikan menjadi :

  - Acute Lymphotic Leukemia (ALL) adalah salah satu jenis penyakit leukemia yang dapat berakibat fatal, dimana sel–sel yang dalam keadaan normal berkembang menjadi limposit berubah menjadi ganas dan dengan segera akan menggantikan sel–sel normal di dalam sumsum tulang. Contoh citra darah yang menunjukkan adanya sel ALL dapat dilihat pada Gambar 2.5.

Gambar   2.5.   Citra   darah   yang menunjukkan  sel	Acute Lymphotic Leukemia (ALL) [9]

ALL merupakan jenis leukemia yang paling sering terjadi pada anak–anak. Leukemia jenis ini merupakan 25% dari semua jenis kanker yang mengenai anak–anak di bawah umur 15 tahun, paling sering terjadi pada anak usia antara 3 – 5 tahun, tetapi kadang terjadi pada usia remaja dan dewasa. Sel–sel yang belum matang yang dalam keadaan normal berkembang menjadi limposit, berubah menjadi ganas. Sel leukemik ini tertimbun di sumsum tulang, lalu menghancurkan dan menggantikan sel–sel yang menghasilkan sel darah yang normal. Sel kanker  ini kemudian dilepaskan ke dalam aliran darah dan berpindah ke hati, limpa, kelenjar getah bening, otak, ginjal dan organ reproduksi, dimana mereka melanjutkan pertumbuhannya dan membelah diri. Sel kanker ini bisa mengiritasi otak, menyebabkan meningitis dan bisa  menyebabkan  anemia, gagal hati, gagal ginjal dan kerusakan organ lainnya.

  - Chronic lymphocytic leukemia (CLL) merupakan jenis leukemia yang paling sering terjadi pada orang dewasa diatas umur 55 tahun. Terkadang jenis ini dapat terjadi pada remaja, tetapi hampir jarang terjadi pada anak–anak. Dua pertiga jenis leukemia ini terjadi pada pria. Contoh citra darah CLL dapat dilihat pada Gambar 2.6.

Gambar 2.6. Citra darah yang menunjukkan sel Chronic lymphocytic leukemia (CLL) [9]

Chronic lymphocytic leukemia (CLL) adalah jenis penyakit leukemia atau kanker sel darah putih (limposit). CLL mempengaruhi  bagian  tertentu dari limposit yaitu B cell yang dihasilkan di sumsum tulang belakang dan dibangun di dalam getah bening yang dalam  keadaan  normal berfungsi melawan infeksi. Dalam CLL, DNA dari B cell rusak

atau hancur sehingga tidak bisa berfungsi untuk melawan infeksi, perkembang biakan B cell secara abnormal ini akan tumbuh secara tidak terkontrol dan menggantikan sel darah normal yang dapat melawan  infeksi.

  - Acute myelogenous leukemia (AML) pada umumnya sering terjadi pada orang dewasa dibandingkan anak–anak, dan  kebanyakan  terjadi  pada  pria dibandingkan wanita. Contoh citra darah yang  menunjukkan  sel Acute myelogenous leukemia (AML) dapat dilihat pada Gambar 2.7.

Gambar 2.7. Citra darah yang menunjukkan sel Acute myelogenous leukemia (AML) [9]

Acute myelogenous leukemia (AML) adalah  kanker  dari  garis myeloid sel darah putih, yang ditandai dengan perkembangbiakan sel abnormal secara cepat yang diakumulasikan di dalam sumsum tulang belakang dan bercampur dengan sel darah normal yang dihasilkan. AML disebabkan oleh penggantian dari sumsum tulang normal dengan sel leukemik, yang menghasilkan penurunan dalam jumlah sel darah merah, keping darah dan jumlah sel darah putih dalam keadaan normal.

  - Chronic myelogenous leukemia (CML) terutama terjadi pada orang dewasa, hanya sebagian kecil anak–anak yang dapat terkena  penyakit jenis ini. CML adalah bentuk leukemia yang  ditandai  dengan  peningkatan dan pertumbuhan yang tidak beraturan dari sel myeloid di dalam sumsum tulang dan akumulasi dari sel ini dalam darah.

  - Hairy cell leukemia (HCL) terkadang dikategorikan ke  dalam  CLL,  tetapi tidak terlalu sesuai dengan pola CLL. Sekitar 80% yang terkena jenis penyakit ini adalah pria dewasa. Hingga saat ini belum pernah ada

laporan kasus penyakit HCL pada anak–anak atau remaja. HCL  tidak dapat disembuhkan, tetapi mudah untuk dilakukan pengobatan. Contoh citra darah yang menunjukkan sel Hairy cell leukemia (HCL)  dapat  dilihat pada Gambar 2.8.

Gambar 2.8. Citra darah yang menunjukkan sel Hairy cell leukemia

(HCL) [9]

      - Penyakit Keping Darah (Trombosit) [1]

Salah satu jenis penyakit yang disebabkan oleh adanya kelainan  pada  keping darah adalah Thrombocytopenia atau jumlah keping darah yang  lebih  rendah dari seharusnya. Biasanya didiagnosa karena seseorang mengalami pendarahan atau pembengkakan yang tidak normal. Thrombocytopenia  dapat  terjadi saat seseorang mengkonsumsi obat-obatan tertentu atau terjangkit infeksi  atau leukemia atau saat tubuh menggunakan keping darah  terlalu  banyak. Idiopathic Thrombocytopenia Purpura (ITP) adalah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh menyerang dan menghancurkan keping darah.

  - KONSEP DASAR CITRA DIGITAL [4]

Dalam pengolahan maupun pengenalan citra, masalah  persepsi  visual,  yaitu apa yang dapat dilihat oleh mata manusia, mempunyai peranan penting. Penentuan apa yang dapat dilihat itu tidak  dapat  hanya  ditentukan  oleh manusia itu sendiri. Mata merupakan bagian dari sistem visual manusia. Sistem visual ini sangat sulit dipelajari, terlebih jika ingin menyingkap  proses  yang  melatarbelakangi timbulnya suatu persepsi, seperti pada peristiwa “pengenalan” (recognition).

Hingga saat ini berbagai aplikasi mulai dikembangkan, yang secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua kegiatan :

- Memperbaiki kualitas suatu gambar (citra) sehingga dapat lebih mudah diinterpretasikan oleh mata manusia.

- Mengolah informasi yang terdapat pada gambar (citra) untuk keperluan pengenalan obyek secara otomatis oleh suatu mesin.

Bidang ini sangat erat hubungannya dengan ilmu pengenalan pola (pattern recognition), yang secara umum bertujuan mengenali suatu obyek dengan cara mengekstrasi informasi penting yang terdapat dalam suatu citra. Contoh – contoh aplikasi dalam berbagai disiplin ilmu :

  - Dalam bidang kedokteran :

Sistem mendeteksi diagnosis suatu kelainan dalam tubuh manusia melalui citra yang dihasilkan oleh scanner.

  - Dalam bidang industri :

Sistem pemeriksaan suatu produk melalui kamera video.

  - Dalam bidang perdagangan :

Sistem untuk mengenali angka / huruf dalam suatu  formulir  secara  otomatis oleh mesin pembaca.

  - Dalam bidang militer :

Sistem pengenalan target peluru kendali melalui sensor visual.

    - Model Citra Digital

Sesungguhnya citra merupakan suatu fungsi intensitas dalam bidang dua dimensi. Karena intensitas yang dimaksud berasal dari sumber cahaya, dan cahaya adalah suatu bentuk energi, maka berlaku keadaan di mana fungsi intesitas terletak di antara :

0 < f ( x , y ) < ∞

Pada dasarnya, citra yang dilihat terdiri atas berkas – berkas cahaya yang dipantulkan oleh benda–benda di sekitarnya. Jadi secara alamiah, fungsi intensitas cahaya merupakan fungsi sumber cahaya yang menerangi obyek, serta jumlah cahaya yang dipantulkan oleh obyek, atau ditulis :

f x, y  ix, y rx, y ……………...……..……………………............. (2.1)

yaitu :

0  ix, y  

(iluminasi sumber cahaya)

0 < r ( x , y ) < 1	(koefisien pantul obyek)

Fungsi intensitas f pada statu titik (x,y) disebut derajat keabuan atau gray level (l), dengan l terletak diantara :

Lmin ≤ 1 ≤ Lmax Dengan demikian :

Lmin = imin . rmin

Lmax = imax . rmax	(dalam foot-candles)

Selang (Lmin, Lmax) sering disebut sebagai skala keabuan. Pada representasi suatu citra hitam putih secara numeric, biasanya selang digeser menjadi : (0, L), dengan 0 menyatakan hitam dan L menyatakan putih. Semua  bilangan  yang terletak diantara 0 dan L merupakan derajat keabuan.

    - Elemen–elemen Dasar Citra

Citra dapat dinyatakan sebagai fungsi kontinu dari intensitas cahaya dalam bidang dua dimensi f(x,y), x dan y menyatakan kordinat ruang dan nilai f pada  suatu koordinat (x,y) menyatakan kecerahan dan informasi warna citra. Secara

matematis persamaan untuk fungsi intensitas, f(x,y) adalah :

0  f x, y   ............................................................................................(2.2)

Elemen terkecil dari sebuah citra digital disebut elemen citra, elemen

gambar pel atau piksel. Gamab 2.9 menjelaskan contoh citra dan representasinya dalam bentuk matriks 2-D.

1    2    3    4    5

| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |

1

2

3

4

5

Gambar 2.9. Contoh citra dan representasinya dalam bentuk matriks 2-D.

Elemen – elemen dasar dari citra, yaitu :

- Kecerahan dan Kontras

  - Kecerahan :

Yang dimaksud dengan kecerahan (brightness) adalah intensitas yang

terjadi pada satu titik citra. Umumnya pada sebuah citra, kecerahan ini merupakan kecerahan rata – rata dari suatu daerah lokal.

  - Kontras :

Untuk menentukan kepekaan kontras (contrast sensitivity) pada mata manusia dilakukan cara pengukuran sebagai berikut. Pada suatu  bidang  citra dengan intensitas sebesar B, perbesar intesitas obyek lingkaran sehingga intensitasnya menjadi B + ∆B. Pertambahan intensitas (∆B) ini dilakukan sampai mata manusia dapat mendeteksi perbedaan ini. Dengan demikian kepekaan kontras dinyatakan dalam rasio Weber sebagai ∆B / B.

- Acuity

Yang dimaksud acuity adalah kemampuan mata manusia untuk merinci secara detail bagian – bagian pada suatu citra (pada sumbu visual).

- Kontur

Yang dimaksud dengan kontur (contour) adalah keadaan pada citra di mana terjadi perubahan intensitas dari suatu titik ke titik tetangganya. Dengan perubahan intensitas inilah mata seseorang sanggup mendeteksi pinggiran atau kontur suatu benda.

- Warna

Warna (color) adalah reaksis yang dirasakan oleh sistem visual mata manusia terhadap perubahan panjang gelombang cahaya. Setiap warna mempunyai panjang gelombang yang berbeda–beda. Warna merah memiliki panjang gelombang (λ) yang paling tinggi,  sedangkan  warna  violet  mempunyai panjang gelombang (λ) yang paling rendah.

- Bentuk

Pada umumnya citra yang dibentuk oleh mata merupakan citra 2 dimensi, sedang obyek yang diamati adalah 3 dimensi.

- Tekstur

Pada hakekatnya sistem visual manusia tidak menerima informasi citra secara terpisah pada setiap titik, tetapi suatu citra dianggap  sebagai  satu  kesatuan. Dua buah citra tidak dapat disamakan hanya  dengan satu parameter saja. Hal  ini tampak nyata dalam bentuk tekstur (texture). Pada daerah yang berdekatan tekstur dua buah citra mudah dibedakan, namun bila letaknya berjauhan,

tekstur kedua citra tersebut sukar dibedakan.

- Waktu dan Pergerakan

Respon suatu sistem visual tidak hanya berlaku pada faktor ruang, tetapi juga pada faktor waktu. Sebagai contoh, bila citra–citra diam ditampilkan secara cepat, akan berkesan melihat citra yang bergerak.

- Deteksi dan Pengenalan

Dalam mendeteksi dan mengenali suatu citra, ternyata tidak  hanya  sistem visual manusia saja yang bekerja, tetapi juga ikut melibatkan ingatan dan daya pikir manusia.

    - Pencuplikan dan Kuantisasi [3]

Suatu citra agar dapat direpresentasikan secara numerik, maka citra harus didijitalisasi, baik terhadap ruang (koordinat (x,y)) maupun terhadap skala keabuaannya (f(x,y)). Proses dijitalisasi koordinat (x,y) dikenal sebagai “pencuplikan citra” (image sampling), sedangkan proses dijitalisasi skala keabuan (f(x,y) disebut sebagai “kuantisasi derajat keabuan” (gray level quantization).

Sebuah citra kontinu (f(x,y)) akan didekati oleh cuplikan – cuplikan yang seragam jaraknya dalam bentuk matriks M x N. Nilai elemen – elemen matriks menyatakan derajat keabuan citra, sedangkan posisi elemen tersebut (dalam baris dan kolom) menyatakan koordinat titik–titik (x,y) dari citra.

| f (0,0) | f (0,1) | ... | f (0, N  1) |
| --- | --- | --- | --- |
| f (1,0) . | f (1,1) . | ... | f (1, N  1) . |
| . | . |  | . |
| . | . |  | . |









f (x, y)  





 f (M  1,0)

f (M  1,1)

...















f (M  1, N  1)

……............…(2.3)

Bentuk matriks ini dikenal sebagai citra dijital. Citra  dijital  merupakan suatu matriks dimana indeks baris dan kolomnya menyatakan suatu titik pada citra tersebut dan elemen matriksnya (yang disebut sebagai elemen gambar atau piksel) menyatakan tingkat keabuan pada titik tersebut.

Dengan alasan untuk memudahkan implementasi, dalam praktek sebagian besar diambil jumlah pencuplikan pada baris (M) dan kolom (N) sebagai bilangan pangkat dua dengan jarak cuplikan yang seragam. Jadi diambil N = 2n dimana n

adalah bilangan bulat positif

Dengan alasan serupa, maka lazimnya skala keabuan (0,  L)  dibagi  ke dalam G selang dengan panjang selang yang sama yaitu G = 2m (m  =  bilangan  bulat positif)

Bila hal ini diterapkan, maka penyimpanan sebuah citra digital membutuhkan sejumlah b bit data :

B  M  N  m .............................................................................................(2.4)

Sebagai contoh, untuk menyimpan citra berukuran 512 x 512 pixel dengan

256  derajat  keabuan   diperlukan  jumlah   bit   sebanyak   :   512  x   512  x  256  

2.048.000 bit. Makin tinggi nilai N dan m, maka citra kontinu f(x,y) akan makin didekati oleh citra dijital yang dihasilkan.

Jika suatu citra f(x,y) dicuplik dan menjadi M × N array maka  setiap  elemen dari array merupakan kuantitas diskrit. Setiap elemen dari array dapat disebut elemen citra atau elemen gambar atau piksel. Untuk sebuah citra dijital, setiap piksel memiliki nilai integer yakni graylevel yang menunjukan amplitudo  atau intensitas dari piksel tersebut. Citra merupakan fungsi dua  dimensi  yang  kedua variabelnya yaitu nilai amplitudo dan koordinatnya merupakan nilai integer. Gambar 2.10. menunjukkan matriks cita dijital (x,y).

Gambar 2.10. Matriks citra dijital (x,y) [2]

    - Warna pada Pengolahan Citra

Warna pada dasarnya merupakan hasil persepsi  dari  cahaya  dalam spektrum wilayah yang terlihat oleh retina mata, dan memiliki panjang gelombang

antara 400nm sampai dengan 700nm.

Sistem visual manusia dapat membedakan ratusan ribu shade warna dan intersitas, tetapi hanya 100 shade keabuan. Oleh sebab itu, dalam  suatu  citra,  masih banyak informasi lainnya yang ada pada warna, dan informasi tersebut juga dapat digunakan untuk menyederhanakan analisis  citra,  misalkan  identifikasi obyek dan ekstraksi warna.

Warna secara utuh bergantung pada sifat pantulan (reflectance) suatu objek. Warna yang dilihat merupakan yang dipantulkan, sedangkan yang lainnya diserap. Sehingga sumber sinar perlu diperhitungkan begitu pula sifat alami system visual manusia ketika menangkap suatu warna. Sebagai contoh, suatu objek yang memantulkan sinar merah dan hijau akan tampak berwarna hijau apabila benda tersebut disinari oleh sinar hijau (tanpa adanya sinar merah). Demikian juga sebaliknya, objek akan tampak berwarna merah apabila tidak terdapat sinar hijau. Apabila benda tersebut disinari oleh sinar putih, maka objek tersebut berwarna kuning (merupakan gabungan warna hijau + merah).

      - Model Warna

Model warna merupakan cara standar untuk mengatur, membuat, memvisualisasikan dan menspesifikasikan suatu warna tertentu, dengan mendefinisikan suatu sistem koordinat 3D, dan suatu ruang bagian yang mengandung semua warna yang dapat dibentuk ke dalam suatu model tertentu. Suatu warna yang dapat dispesifikasikan menggunakan suatu model akan berhubungan ke suatu titik tunggal dalam sautu ruang bagian  yang  didefinisikannya. Untuk aplikasi yang berbeda ruang warna yang dipakai bisa juga berbeda, hal ini dikarenakan beberapa peralatan tertentu  memang  membatasi  secara ketat ukuran dan jenis ruang warna yang dapat digunakan.

      - Model RGB

Suatu citra dalam model RGB terdiri dari tiga bidang citra yang saling lepas, masing-masing terdiri dari warna utama: merah, hijau dan biru.  Puncak  setiap kurva warna adalah pada 440nm (biru), 545nm (hijau), dan 580nm  (merah).  Standar panjang gelombang untuk tiga warna utama ditunjukkan pada Gambar

2.16. Suatu warna dispesifikasikan sebagai campuran sejumlah komponen warna utama. Gambar 2.11 menunjukkan bentuk geometri dari model warna RGB untuk menspesifikasikan warna menggunakan sistem koordinat Cartesian. Spektrum grayscale (tingkat keabuan) yaitu warna yang dibentuk dari gabungan tiga warna utama dengan jumlah yang sama, berada pada garis yang menghubungkan titik hitam dan putih.

Gambar 2.11. Koordinat warna RGB [11]

Warna direpresentasikan dalam suatu sinar tambahan  untuk  membentuk warna baru, dan berhubungan untuk membentuk sinar campuran. Citra pada  Gambar 2.12 sebelah kiri menunjukkan campuran dengan menambahkan warna utama merah, hijau, dan biru untuk membentuk warna sekunder kuning (merah+hijau), cyan (biru+hijau), magenta (merah+biru) dan putih (merah+hijau+biru). Model warna RGB banyak digunakan  untuk  monitor komputer dan video kamera.

Gambar 2.12 Penambahan Campuran Warna Merah Hijau dan Biru [11,12]

      - Model HSL (Hue Saturation Lightness) dan HSV (Hue Saturation Value)

Untuk menyediakan representasi warna bagi antar-muka pengguna (user interface), biasa digunakan ruang warna HSL. HSL  sendiri  merupakan  kependekan dari Hue, Saturation, Lightness / Luminancy.

Hue atau corak warna merupakan sensasi penglihatan manusia berdasarkan pada kemiripan suatu daerah tampak seperti daerah yang lain sesuai dengan warna yang diterimanya, merah, kuning, hijau dan biru, atau kombinasi keduanya. Saturation adalah kekayaan warna pada suatu daerah sesuai dengan proporsi gelap-terangnya. Kita bisa menemukan warna biru langit sampai dengan biru tua dengan mengubah nilai dari komponen ini. Sedangkan Luminancy atau Lightness merupakan persepsi suatu daerah warna yang tampak  ketika  menerima  sedikit  atau banyak cahaya dengan referensi warna putih.

Gambar 2.13 melukiskan ruang warna HSL,  Hue  adalah  sudut  warna tertentu yang melingkar dari suatu titik awal, Saturation jarak  suatu  warna  terhadap sumbu Lightness, Lightness (Luminancy) merupakan sumbu tegak yang menghubungkan warna hitam sampai dengan putih.

Gambar 2.13 Ruang Warna HSL [11]

Alternatif lain dari HSL adalah HSV (Hue, Saturation, dan  Value).  Pada ruang warna HSV Luminancy digantikan dengan Value.  HSV  dapat  divisualisasikan dengan sebuah poligon seperti pada Gambar 2.14.  Hue  seperti pada HSL merupakan sudut warna yang melingkari poligon, jadi misalnya jika untuk warna merah hue = 0oumntauka whuaerna hijau = 120	o dan untuk warna biru nilai hue-nya 240o. Saturation sama sepertipada HSL, merupakan  jarak terhadap sumbu tegak. Dan value merupakan sumbu tegak yang menghubungkan puncak dan dasar poligon.

Gambar 2.14 Ruang Warna HSV [11]

Tiga kuatisasi yang dapat digunakan untuk menggambarkan warna:

        - Hue ditentukan oleh dominan panjang gelombang. Warna yang dapat dilihat oleh mata memiliki panjang gelombang antara 400 nm (violet)  -  700  nm (red) pada spektrum electromagnetic seperti pada Gambar 2.15

Gambar 2.15 Visible spectrum dalam spektrum gelombang elektromagnetik [10]

Retina manusia memiliki 3 jenis cones. Respon setiap jenis cones sebagai suatu fungsi panjang gelombang dapat dilihat pada Gambar 2.16.

Gambar 2.16 Respon setiap jenis cones sebagai suatu fungsi panjang gelombang [10]

        - (Saturation) ditentukan oleh tingkat kemurnian, dan tergantung pada jumlah sinar putih yang tercampur dengan hue. Suatu warna hue  murni  adalah  secara penuh tersaturasi, yaitu tidak ada sinar putih yang tercampur. Hue dan saturation digabungkan menentukan chromaticity suatu warna. Intensitas ditentukan oleh jumlah sinar yang diserap. Semakin banyak sinar  yang  diserap semakin banyak tinggi intensitas warnanya.

        - Sinar Achromatic tidak memiliki warna, tetapi hanya ditentukan oleh atribut intensitas. Tingkat keabuan (Graylevel) adalah ukuran intensitas yang ditentukan oleh energi, sehingga merupakan suatu kuantitas fisik. Dalam hal lain, brightness atau luminance ditentukan oleh persepsi warna (sehingga dapat merupakan efek psikologi). Apabila diberikan sinar biru dan hijau dengan intensitas yang sama, sinar biru diterima (perceived) lebih gelap dibandingkan sinar hijau. Sehingga dapat dikatakan  bahwa  persepsi  intensitas manusia adalah non-linear, misalkan perubahan intensitas yang

dinormalisasi dari 0.1 ke 0.11 dan 0.5 ke 0.55 akan diterima dengan  perubahan tingkat kecerahan (brightness) yang sama.

    - Operasi Pengolahan Citra

Pengolahan citra dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan terhadap suatu gambar sehingga menghasilkan gambar lain yang lebih  sesuai dengan keinginan kita.

Berikut ilustrasi dari proses pengolahan citra digital dapat dilihat pada Gambar 2.17.

Gambar 2.17. Proses Pengolahan Citra Sederhana [4]

Pengolahan citra dan pengenalan pola menjadi bagian dari proses pengenalan citra. Kedua  aplikasi ini akan saling melengkapi untuk mendapatkan  ciri khas dari suatu citra yang hendak dikenali.

Secara umum tahapan pengolahan citra digital meliputi akusisi citra, perbaikan citra, peningkatan kualitas citra, segmentasi citra, representasi  dan  uraian, pengenalan dan interpretasi.

- Akusisi citra

Pengambilan data dapat dilakukan dengan menggunakan  berbagai  media seperti kamera analog, kamera dijital, handycam, scanner, optical reader dan sebagainya. Citra yang dihasilkan belum tentu data dijital, sehingga perlu

didijitisasi.

- Perbaikan citra

Perbaikan citra (image restoration) diartikan sebagai proses untuk mengolah citra digital yang didapat agar lebih mendekati bentuk citra aslinya, atau sering disebut sebagai proses mendapatkan kembali (rekonstruksi)  citra  asli  dari  suatu citra citra yang telah mengalami proses degradasi.

- Peningkatan kualitas citra

Pada tahap ini dikenal dengan pre-processing dimana dalam meningkatkan kualitas citra dapat meningkatkan kemungkinan dalam  keberhasilan  pada  tahap pengolahan citra digital berikutnya

- Segmentasi citra

Segmentasi bertujuan untuk memilih dan mengisolasikan (memisahkan) suatu objek dari keseluruhan citra. Tahap downsampling merupakan proses untuk menurunkan jumlah piksel dan menghilangkan sebagian informasi dari citra. Dengan resolusi citra yang tetap, downsampling menghasilkan ukuran  citra yang lebih kecil. Tahap segmentasi selanjutnya adalah penapisan dengan filter median, hal ini dilakukan untuk menghilangkan derau yang biasanya muncul pada frekuensi tinggi pada spectrum citra. Pada penapisan dengan  filter  median, gray level citra pada setiap piksel digantikan dengan nilai median dari gray level pada piksel yang terdapat pada window filter.

- Representasi dan Uraian

Representasi mengacu pada data konversi dari hasil  segmentasi  ke  bentuk  yang lebih sesuai untuk proses pengolahan pada komputer. Keputusan pertama yang harus sudah dihasilkan pada tahap ini adalah data yang akan diproses dalam batasan-batasan atau daerah yang  lengkap.  Batas  representasi  digunakan ketika penekanannya pada karakteristik bentuk luar, dan area representasi digunakan ketika penekanannya pada karakteristik dalam, sebagai contoh tekstur. Setelah data telah direpresentasikan ke bentuk tipe yang lebih sesuai, tahap selanjutnya adalah menguraikan data.

- Pengenalan dan Interpretasi

Pengenalan (recognition) pola tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan citra dengan suatu kualitas tertentu, tetapi juga untuk mengklasifikasikan

bermacam-macam citra. Dari sejumlah citra diolah sehingga citra dengan ciri yang sama akan dikelompokkan pada suatu kelompok tertentu. Interpretasi meliputi penekanan dalam mengartikan objek yang dikenali.

Pengolahan citra digital dapat digunakan untuk  meningkatkan  kualitas suatu citra digital, baik dalam tujuan untuk menonjolkan suatu ciri tertentu dalam citra tersebut, maupun untuk memperbaiki aspek tampilan. Proses ini biasanya didasarkan pada prosedur yang bersifat eksperimental, subjektif, dan amat bergantung pada tujuan yang hendak dicapai.

    - Pemotongan (Cropping) [4]

Pemotongan atau cropping akan menghasilkan bagian citra (dalam bentuk kotak) dari sebuah citra. Kotak ”crop” dapat  ditentukan  melalui  argumen masukan, atau memilihnya dengan menggunakan mouse.

Jika diketikkan perintah cropping tanpa menetapkan kotak ”crop”, maka kursor akan berubah menjadi bentuk ”+” ketika dilewatkan diatas citra yang diinginkan, dan sementara menahan tombol mouse, ”drag” sepanjang  citra. Perintah Cropping membentuk kotak sepanjang area yang dipilih. Ketika tombol mouse dilepaskan, maka perintah cropping akan membuat citra keluaran dari area yang terpilih.

    - Operasi Blok–blok Pembeda (Distinct Blocks) [4]

Distinct Blocks adalah partisi berbentuk kotak yang membagi sebuah daerah matriks berukuran m x n. Distinct blocks membagi matriks  citra  mulai dari kiri  atas tanpa ada overlaping atau penumpukan. Jika blok tidak dapat terbagi secara  pas, maka toolbox akan menambahkan zero padding.

Sebagai contoh sebuah matriks berukuran 8 x 8 terbagi oleh  blok berukuran   3 x 3 zero padding akan ditambahkan pada baris ke sembilan dan kolom ke  sembilan dari matriks citra. Setelah dilakukan zero padding, maka matriks akan berukuran 9 x 9.

Operasi distinct block akan mengekstak setiap Distinct Blocks dari  sebuah citra dalam melewatkan blok ke dalam  fungsi yang ditentukan. Hitung rata–rata  dari blok kemudian mengalikan hasilnya dengan matriks satu, sehingga blok

keluaran berukuran sama dengan blok masukan. Sehingga hasilnya citra keluaran berukuran sama dengan citra masukan.

    - Resizing [4]

Ketika bekerja dengan citra dijital, operasi pengubahan ukuran  citra  (resizing) mungkin merupakan operasi yang biasa  dilakukan.  Baik  itu memperbesar maupun memperkecil ukuran citra. Teknik yang umum digunakan untuk operasi ini adalah teknik interpolasi.

Interpolasi secara sederhana dapat dikatakan sebagai sebuah cara untuk memperkirakan nilai tertentu diantara nilai-nilai yang diketahui dalam range yang sama. Dalam konteks citra digital, interpolasi merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memperkirakan nilai citra pada lokasi diantara piksel-piksel citra. Interpolasi adalah proses yang dikerjakan oleh perangkat lunak untuk melakukan pembuatan ulang (resample) dari contoh data citra untuk menentukan nilai–nilai antara piksel–piksel yang diterapkan. Contohnya  jika  operasi  perbesaran  pada citra dilakukan maka kita akan mendapatkan lebih banyak  piksel  dibandingkan citra asalnya. Piksel-piksel baru ini bisa didapat dari interpolasi. Ada beberapa teknik interpolasi yang biasa dipakai untuk pengubahan ukuran (resizing), teknik- teknik tersebut adalah nearest neighbor, bilinear dan bicubic.

Pada interpolasi nearest neighbor, nilai piksel yang baru diisi dengan nilai piksel terdekat yang sudah ada. Sehingga ketika sebuah citra diperbesar, teknik ini menggandakan piksel, dan ketika citra ukurannya diperkecil maka ia akan menghapus piksel. Cara ini memang lebih cepat dibandingkan dua  teknik interpolasi lainnya, meskipun demikian kelemahan utama teknik ini terlihat pada operasi perbesaran, tepian obyek didalam citra terlihat bergerigi. Pada operasi pengecilan, citra yang dihasilkan terlihat kurang halus.

Teknik kedua, bilinear, bekerja dengan menggunakan nilai dari keempat piksel-piksel disekitarnya, yaitu : atas, bawah, kiri dan kanan dari titik dimana  piksel baru akan dibuat. Nilai dari piksel ini ditentukan dengan menghitung bobot rata-rata dari empat piksel (array 2×2) yang menurut jaraknya paling dekat. Hasil dari teknik ini memang lebih halus dibandingkan dengan teknik yang pertama.

Pada teknik terakhir, bicubic, nilai piksel baru ditentukan dengan

menghitung bobot rata-rata 16 piksel (array 4×4) yang menurut jaraknya paling dekat. Citra hasil dari teknik ini jauh lebih halus dibandingkan dengan  menggunakan teknik yang pertama.

    - Pendekatan Pengenalan Pola

Ada tiga pendekatan yang digunakan dalam pengenalan pola :

- Pendekatan statistik (Statistical  Pattern  Recognition  Approach), merupakan teknik pengenalan pola menggunakan statistik untuk algoritma klasifikasinya.

- Pendekatan sintaktik (Syntactic  Pattern  Recognition  Approach), merupakan teknik pengenalan pola yang mengacu pada struktural.

- Pendekatan neural (Neural Pattern Recognition Approach), merupakan teknik pengenalan pola yang menggunakan algoritma  jaringan  syaraf  tiruan dalam proses pengklasifikasiannya.

2.3	KONSEP DASAR JARINGAN SYARAF TIRUAN (JST) [3]

Jaringan Syaraf Tiruan (JST) atau Artificial Neural  Network  adalah prosesor tersebar paralel yang sangat besar (massively paralel distributed  processor) yang memiliki kecenderungan untuk menyimpan pengetahuan yang bersifat pengalaman dan membuatnya siap untuk digunakan.

JST merupakan teknik yang digunakan untuk membangun program yang cerdas dengan permodelan yang mensimulasikan cara kerja jaringan syaraf pada otak manusia. Jadi, JST menggunakan konsep kerja  dari  syaraf  otak  manusia untuk menyelesaikan perhitungan pada komputer. JST menyerupai otak manusia dalam dua hal, yaitu:

- Pengetahuan diperoleh jaringan melalui proses belajar.

- Kekuatan hubungan antar sel syaraf (neuron) yang dikenal sebagai bobot- bobot sinaptik digunakan untuk menyimpan pengetahuan.

Seperti otak manusia, fungsi dari jaringan ditentukan oleh hubungan antara neuron. Hubungan antara Neuron ini disebut bobot (weight). Untuk mendapatkan fungsi tertentu dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan (training) dengan

menyesuaikan nilai bobot dari masing-masing neuron.

Pada umumnya JST dilatih (trained) agar input mengarah ke output target yang spesifik. Jadi jaringan dilatih terus menerus hingga mencapai kondisi dimana input sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pelatihan dimana setiap input diasosiasikan dengan target yang telah ditentukan disebut pelatihan terarah (Supervised learning) seperti tampak pada Gambar 2.18.

Gambar 2.18. Diagram blok jaringan syaraf tiruan [5]

JST mempunyai sifat dan kemampuan :

  - Nonlinieritas (Nonlinearity)

  - Pemetaan Input-Output (Input-Output Mapping)

  - Adaptivitas (Adaptivity)

  - Respon yang Jelas (Evidential Response)

  - Informasi yang sesuai dengan Keadaan (Contextual Information)

  - Toleransi Kesalahan (Fault Tolerance)

  - Kemampuan Implementasi Pada VLSI (VLSI Implementability)

  - Keseragaman Analisis dan Perancangan (Unifomity of Analysis  and  Design)

  - Analogi Sel Syaraf Biologi (Neurobiological Analogy)

    - Model Syaraf (Neuron)

Satu sel syaraf terdiri dari tiga bagian, yaitu: fungsi penjumlah (summing function), fungsi aktivasi (activation function), dan  keluaran  (output).  Pada Gambar 2.19 dapat dilihat contoh model single neuron JST.

X1	Wk1

X 2	Wk 2

U k

Vk

X p

Wkp

Gambar 2.19 Model Single Neuron [5]

    - Proses Belajar

Belajar merupakan suatu proses dimana parameter-parameter bebas JST diadaptasikan melalui suatu proses perangsangan berkelanjutan oleh lingkungan dimana jaringan berada.

Berdasarkan algoritma pelatihannya, maka JST terbagi menjadi dua yaitu :

- Supervised Learning. Metode belajar ini  memerlukan  pengawasan  dari  luar atau pelabelan data sampel yang digunakan dalam proses belajar. Dimana Jaringan belajar dari sekumpulan pola masukan dan keluaran. Sehingga pada saat pelatihan diperlukan pola yang terdiri dari vektor masukan dan vektor target yang diinginkan. Vektor  masukan  dimasukkan ke dalam jaringan yang kemudian menghasilkan vektor keluaran yang selanjutnya dibandingkan dengan vektor target. Selisih kedua  vektor tersebut menghasilkan galat (error) yang digunakan sebagai dasar untuk mengubah matriks koneksi sedemikian rupa sehingga galat semakin mengecil pada siklus berikutnya.

- Unsupervised Learning. Metode belajar ini menggunakan data yang tidak diberi label dan tidak memerlukan pengawasan dari luar. Daya disajikan kepada JST dan membentuk klutser internal yang mereduksi data masukan ke dalam kategori klasifikasi tertentu.

    - JST Propagasi Balik

JST Propagasi Balik merupakan salah satu teknik pembelajaran atau pelatihan supervised learning yang paling banyak digunakan dalam edukatif.

Gambar 2.20 akan mengilustrasikan bagaimana arsitektur dari  JST  propagasi  balik.

Gambar 2.20. JST Propagasi Balik [5]

Kelemahan JST yang terdiri dari layar tunggal  membuat  perkembangan JST menjadi terhenti pada sekitar tahun 1970  an.  Penemuan  backpropagation  yang terdiri dari beberapa lapisan membuka kembali cakarawala. Terlebih setelah berhasil ditemukannya berbagai aplikasi yang dapat diselesaikan dengan backpropagation, membuat JST semakin diminati.

JST dengan lapisan tunggal memiliki keterbatasan dalam pengenalan pola. Kelemahan ini bisa ditanggulangi dengan menambahkan satu  atau  beberapa  lapisan tersembunyi diantara lapisan masukan dan lapisan keluaran. Meskipun penggunaan lebih dari satu lapisan tersembunyi memiliki kelebihan manfaat untuk beberapa kasus, tapi pelatihannya memerlukan waktu yang lama. Maka umumnya mulai mencoba dengan sebuah layar tersembunyi lebih dahulu. Seperti halnya  model JST lain, backpropagation melatih jaringan untuk mendapatkan keseimbangan antara kemampuan jaringan untuk mengenali pola yang digunakan selama pelatihan serta kemampuan jaringan untuk memberikan respon yang benar terhadap pola masukan yang serupa (tapi tidak sama) dengan pola yang dipakai selama pelatihan.

JST Propagasi Balik merupakan salah satu teknik pembelajaran atau pelatihan supervised learning yang paling banyak digunakan dalam edukatif.

Backpropagation memiliki beberapa unit yang ada dalam satu atau lebih lapisan tersembunyi.

Pelatihan Standar Backpropagation meliputi 3 fase. Fase pertama adalah  fase maju. Pola masukan dihitung maju mulai dari lapisan masukan hingga lapisan keluaran menggunakan fungsi aktivasi yang ditentukan. Fase kedua adalah fase mundur. Selisih antara keluaran jaringan dengan target  yang  diinginkan  merupakan kesalahan yang terjadi. Kesalahan tersebut dipropagasikan mundur, dimulai dari garis yang berhubungan langsung dengan  unit-unit  di  lapisan keluaran. Fase ketiga adalah modifikasi bobot untuk menurunkan kesalahan yang terjadi.

Algoritma Pelatihan JST Propagasi Balik [5]:

- Inisialisasi bobot (ambil awal dengan nilai random yang cukup kecil)

- Tetapkan : Maksimum Epoh, Target error, dan learning rate (α)

- Inisialisasi : Epoh = 0, MSE = 1.

- Kerjakan langkah-langkah berikut selama (Epoh < Maksimum Epoh) dan (MSE>Target Error) :

  - Epoh = Epoh + 1

  - Untuk tiap-tiap pasangan elemen yang akan dilakukan pembelajaran, kerjakan :

Feedforward :

    - Tiap-tiap   unit   input	( xi    1,2,3,..., n )  menerima   sinyal	xi	dan

meneruskan sinyal tersebut ke semua unit pada lapisan yang ada di atasnya (lapisan tersembunyi).

    - Tiap-tiap	unit	pada	lapisan	tersembunyi	(Z j ,	j=1,2,3,..,p) menjumlahkan sinyal-sinyal input berbobot :

n

z_ in j = b 1 j +  xi vij

i1

………………………………….… (2.4)

Gunakan fungsi aktivasi untuk menghitung sinyal outputnya :

z j = f(z_ in  j  )  ……………………………………………..…..  (2.5) Dan kirimkan sinyal tersebut ke semua unit di lapisan atasnya (unit-   unit output).

y

Tiap-tiap unit output (Y k , k=1,2,3,…m) menjumlahkan sinyal-sinyal input terbobot.

y _ ink  b2k   z j w jk ……………...……………………... (2.6)

i 1

Gunakan fungsi aktivasi untuk menghitung sinyal outputnya :

y k =  f(y_  in k  )  ………………………………………………..  (2.7) Dan kirimkan sinyal output tersebut ke semua unit di lapisan atasnya (unit-unit output).

Langkah (b) dilakukan sebanyak jumlah lapisan tersembunyi.

k	k	k

Tiap-tiap unit output (Y k = 1,2,3,…m) menerima target pola yang berhubungan dengan pola input pembelajaran,  hitung  informasi errornya :

 2k

 t  y f ' y _ in  ………..………………………….. (2.8)

 2 jk   k z j

…………………………………………….......... (2.9)

 2k

  k

………….……………………………......………. (2.10)

Kemudian hitung koreksi bobot (yang nantinya akan digunakan untuk menghitung nilai w jk ):

w jk  2 jk ………………………………………...…….. (2.11) Hitung juga koreksi bias (yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki nilai b 2 k ) :

b2k   2k

……………………………………………….. (2.12)

Langkah (d) ini juga dilakukan sebanyak jumlah lapisan tersembunyi, yairu menghitung informasi error dari suatu lapisan tersembunyi ke lapisan tersembunyi sebelumnya.

    - Tiap-tiap unit tersembunyi (Z j , j=1,2,3,…,p) menjumlahkan delta inputanya (dan unit-unit yang berada pada lapisan yang ada diatasnya):

m

 _ in j   2k w jk k 1

............................................................... (2.13)

Kalikan nilai ini dengan turunan dari fungsi aktivasinya untuk menghitung informasi error :

1 j   _ in j f '(z _ in j ) .......................................................... (2.14)

1ij  1 j x j

........................................................................... (2.15)

1 j  1 j

............................................................................... (2.16)

Kemudian hitung koreksi bobot (yang nantinya akan digunakan untuk memeperbaiki nilai v ij ):

vij  1ij ….......................................................................... (2.17)

Hitung juga koreksi bias (yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki nilai b 1 j )

b1 j  1 j ............................................................................ (2.18)

Tiap-tiap unit output (Y k , k = 1,2,3,…,m) memperbaiki bias dan bobotnya (j=0,1,2,…,p):

w jk    (baru) = w jk  (lama) +  w jk

b2 k  (baru) = b2 k  (lama) + b2k

........................................... (2.19)

........................................... (2.20)

    - Tiap-tiap unit tersembunyi (Z j = j=1,2,3,…p) memperbaiki bias dan bobotnya (i=0,1,2,…,n):

v ij (baru)  = v ij (lama) + ∆ v ij	…………………………... (2.21)

b1 j (baru) = b1 j (lama) + ∆ b1 j ........................................... (2.22)

  - MSE (Mean Square Error)

Setelah dilakukan algoritma tersebut pada jaringan maka kita akan mendapatkan jaringan yang sudah dilatih. Sehingga untuk melakukan identifikasi, dapat dilakukan dengan langsung memberikan input dan jaringan akan mengklasifikasinya sesuai dengan bobot-bobot yang diperoleh dari proses pelatihan sebelumnya.

Perhitungan galat merupakan pengukuran bagaimana jaringan saraf tiruan dapat belajar dengan baik. Perhitungan galat ini merupakan pengukuran ketepatan jaringan saraf tiruan terhadap data target pembelajaran. Galat pada keluaran jaringan saraf tiruan merupakan selisih antara keluaran sebenarnya (current output) dengan keluaran  yang diinginkan (desired output) dari masukan data tertentu. Pada  proses pembelajaran, data yang menjadi pembanding adalah data

pembelajaran, sedangkan pada proses pengujian, data yang dipakai adalah data uji.

2

Jumlah galat pada jaringan saraf tiruan dapat dihitung dengan menggunakan rata-rata galat kuadrat (MSE - mean square error). Berikut ini adalah cara menghitung MSE untuk kumpulan data d, pada jaringan saraf tiruan dengan kumpulan neuron keluaran outputs:



MSE  d

tk

koutputs

 0k 

………………….....……….…..…(2.22)

nd noutputs

Dengan:

tk adalah nilai target pada neuron keluaran ke-k ok adalah nilai output pada neuron keluaran ke-k nd adalah jumlah data pembelajaran, dan

noutput adalah jumlah neuron keluaran

# BAB III RANCANG BANGUN SISTEM

Program pengenalan penyakit darah menggunakan teknik pengolahan citra dan metode Jaringan Syaraf Tiruan ini, dibagi menjadi dua tahap utama,  yaitu proses pra-pengolahan dan proses pelatihan JST serta proses pengenalan dengan JST. Data citra darah yang digunakan pada penelitian ini merupakan hasil citra mikroskopis	dijital	dari	hapusan	darah	tepi	yang	didapat	dari http://www.healthsystem.virginia.edu/internet/hematology/HessIDB/home.cfm    dan Atlas Hematologi yang dikeluarkan oleh FKUI.

Citra darah yang telah melalui tahap pra-pengolahan seperti proses pemotongan (cropping), operasi blok pembeda (distinct blocks), konversi warna  dari RGB ke HSV, resizing, fitur warna (color feature), dan ekstraksi fitur warna akan dilatih dan diidentifikasi menggunakan metode JST. Blok  diagram  dari  sistem pengenalan penyakit darah menggunakan teknik pengolahan citra dan jaringan syaraf tiruan dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Blok Diagram sistem pengenalan penyakit darah menggunakan teknik pengolahan citra dan jaringan syaraf tiruan.

Berdasarkan blok diagram pada Gambar 3.1 diagram  alir  sistem  pengenalan penyakit darah menggunakan metode teknik pengolahan citra dan JST dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Mulai

Input Image

Cropping & Operasi Blok

Pembeda

Konversi RGB ke HSV & Resizing

Fitur Warna

Ekstraksi Fitur Warna

Data base

Pelatihan dengan JST

Identifikasi dengan JST

Hasil Identifikasi

Selesai

Gambar 3.2 Diagram Alir sistem  pengenalan  penyakit  darah  menggunakan metode teknik pengolahan citra dan JST.

  - PROSES PRA-PENGOLAHAN DAN EKSTRAKSI FITUR WARNA

Pada tahap awal dari program ini adalah tahap pra-pengolahan. Proses pra- pengolahan atau lebih dikenal pre-processing adalah langkah memperbaiki citra untuk menonjolkan karakter citra yang ingin diekstraksi. Data masukan citra mikroskopis digital dari hapusan darah tepi yang digunakan pada penelitian ini  dapat terdiri dari beberapa sel darah dan memiliki ukuran  piksel  yang  sangat  besar. Diagram alir pada proses pra-pengolahan dapat dilihat pada Gambar 3.3.

Gambar 3.3 Diagram alir proses pra-pengolahan.

Pertama – tama, data masukan citra mikroskopis digital dari hapusan darah tepi dilakukan pemotongan (cropping) pada area spesifik dari citra hapusan darah tepi yang merepresentasikan sel darah putih yang mengalami kelainan dan akan berkembang menjadi sel kanker darah putih (leukemia). Cropping pada tahap ini adalah untuk mendapatkan hasil citra sel darah putih yang  mengalami  kelainan pada citra masukan tersebut agar dapat diolah pada proses pra-pengolahan selanjutnya dan untuk mempercepat waktu komputasi dari program. Fungsi pemotongan yang digunakan adalah fungsi imcrop.

imagecrop = handles.original; axes(handles.axes1);

crop = imcrop(imagecrop); axes(handles.axes2); imshow(crop);

Hasil citra dari cropping tersebut kemudian dibagi menjadi blok – blok citra berukuran 4 × 4, dengan menggunakan operasi blok pembeda (distinct blocks) dengan fungsi blkproc. Pembagian citra dengan blok berukuran 4 × 4 dipilih berdasarkan pada waktu komputasi program.

f = inline('uint8(round(mean2(x)*ones(size(x))))'); image1block=blkproc(image1, [4 4],f);

Fungsi inline digunakan untuk menghitung rata–rata dari blok kemudian mengalikan hasilnya dengan matriks satu, sehingga blok keluaran berukuran sama

dengan blok masukan. Sehingga hasilnya citra keluaran berukuran sama dengan citra masukan.

Setelah citra dibagi ke dalam blok berukuran 4 × 4,  dilakukan  konversi  warna dari RGB ke HSV. Daerah warna HSV sering digunakan untuk mengambil warna dari sebuah pallete warna karena lebih mudah bereksperimen warna dengan HSV daripada menggunakan daerah warna RGB. Selain itu model warna HSV ini dipilih berdasarkan kemudahan mentransformasi model warna RGB dengan HSV dan ruang warna HSV yang lebih natural dan uniform.

imageHSV = rgb2hsv (imageblock); handles.hsv = imageHSV;

Hasil citra konversi ke HSV kemudian di-resize karena data citra masukan yang digunakan memiliki ukuran piksel yang besar  dan  akan  memperlambat  waktu komputasi. Dengan melakukan resize citra hasil konversi HSV, maka waktu komputasi untuk proses selanjutnya akan menjadi lebih cepat. Setiap citra hasil konversi HSV di-resize dengan faktor pengecilan adalah sebesar 0.25.

resize = imresize(handles.hsv,.25); handles.resize = resize;

Pada proses fitur warna, hasil citra setelah di-resize akan dipisahkan setiap elemen – elemen warnanya sehingga didapatkan matriks untuk komponen hue, saturation, dan value dari citra asli setelah diresize. Setelah dipisahkan masing– masing elemennya, dihasilkan elemen pertama untuk hue, elemen kedua untuk saturation, dan elemen ketiga untuk value. Nilai matriks pada masing–masing elemen ini akan dipilih elemen yang paling merepresentasikan citra dan kemudian diekstraksi pada proses ekstraksi fitur warna.

colorf = handles.resize X = colorf;

mX1 = X(:,:,1);

handles.mX1 = mX1; axes(handles.axes3); imshow(mX1);

mY1 = X(:,:,2);

handles.mY1 = mY1; axes(handles.axes3); imshow(mY1);

mZ1 = X(:,:,3);

handles.mZ1 = mZ1; axes(handles.axes3); imshow(mZ1);

Ekstraksi fitur warna dilakukan dengan mengekstraksi  karakteristik  dari  salah satu elemen warna pada proses fitur warna. Pada penelitian ini, karateristik elemen warna yang akan diekstrasi dari hasil fitur warna adalah elemen  Hue,  karena paling merepresentasikan nilai–nilai brightness dari citra masukan. Pada matriks citra elemen hue tersebut dilakukan pemeriksaaan citra perbaris untuk melihat letak citra pada kolom–kolomnya. Setelah itu, hasil pemeriksaan tersebut disusun kembali ke dalam bentuk matriks. Proses ekstraksi fitur warna dengan melihat penyebaran piksel pada citra menghasilkan matriks fitur dari matriks  elemen warna hue. Matriks tersebut dimasukkan ke dalam database  yang merupakan file berekstensi .mat yang kemudian akan  digunakan  untuk  melatih JST.

mX1=handles.mX1;

rX1 = imresize(mX1,[70 50]); for cnt=1:7

for cnt2=1:5

value=sum(rX1((cnt*3-2:cnt*3),(cnt2*3- 2:cnt2*3)));

X1((cnt-1)*5+cnt2)=sum(value);

end

end

X1=((X1)/10); X1=X1';

X1=roundn(X1,-2); vektor_X1 = X1 axes(handles.axes3); plotchar(vektor_X1);

title ('Hasil Ekstraksi Fitur'); handles.vektor_X1 = vektor_X1; guidata(hObject, handles);

  - PROSES PELATIHAN DENGAN JST

Pada proses pelatihan Jaringan Syaraf Tiruan (JST) dibutuhkan suatu parameter karakteristik dari citra darah untuk dijadikan input bagi JST. Parameter karateristik ini diambil dari 30 nilai karakteristik dari masing – masing citra darah. Jadi JST ini terdiri dari 30 input untuk 10 kali pelatihan JST dan setiap pelatihan JST terdiri dari 3 input yang pada masing–masing input terdiri dari 35 nilai karakteristik dari masing–masing citra darah. Nilai–nilai karakteristik citra darah yang dipergunakan diperoleh dari reshaping matriks (7x5) fitur warna yang telah diekstraksi.

Setiap 35 nilai karakteristik dari citra darah merepresentasikan citra sel

darah yang memiliki kelainan secara utuh, karena sampel data nilai karakteristik tersebut akan dijadikan acuan dalam proses pengenalan penyakit darah ini. Bagian yang diambil sebagai sampel dari masing–masing citra adalah bagian yang paling signifikan menunjukkan sel penyakit darah leukemia dari citra darah mikroskopis tersebut.

Metode JST yang digunakan pada proses pengenalan penyakit darah ini adalah metode backpropagation yang terdiri dari 2 buah lapisan dengan jumlah neuron pada lapisan pertama (lapisan tersembunyi) adalah sebanyak  3  buah  neuron, yang menggambarkan 3 jenis penyakit darah leukemia yang akan diidentifikasi, yaitu Acute Lympotic Leukemia, Acute Myelogenous Leukemia, dan Burkitts Lympoma.

Lapisan kedua (lapisan output) adalah sebanyak 1 buah neuron. Fungsi aktivasi yang digunakan pada proses pelatihan ini adalah fungsi  aktivasi logsig  pada lapisan pertama (lapisan input) dan pada lapisan kedua (lapisan output) digunakan fungsi aktivasi purelin. Fungsi aktivasi logsig digunakan karena diharapkan output berada pada jangkauan 0 dan 1. Sedangkan fungsi aktivasi  purelin digunakan karena dapat memberikan nilai output sesuai dengan  jumlah input yang diterimanya. Teknik pembelajaran / pelatihan yang digunakan pada proses JST backpropagation ini adalah teknik supervised learning dan menggunakan fungsi training gradient descent dengan momentum (traingdm). Algoritma yang umumnya digunakan pada backpropagation adalah gradient- descent algorithms, dimana bobot jaringan akan  berubah  sepanjang  gradien  negatif dari performance jaringan. Backpropagation merupakan suatu cara perhitungan gradien untuk nonlinier jaringan lapisan jamak.

Algoritma proses pelatihan JST backpropagation  ini  adalah  sebagai berikut :

    - Menentukan Input untuk training :

load datatrain1;

n1 = [35 Nilai ekstraksi karakteristik matriks fitur warna sampel tiap citra]

    - Menentukan target set dari jaringan :

T = [1 2 3];

    - Membangun jaringan dan menetapkan banyaknya neuron tiap lapisan dan fungsi – fungsi aktivasi yang akan digunakan :

net = newff(minmax(n1),[3 1],{'logsig' 'purelin'},'traingd');

Perintah diatas secara otomatis akan membuat  jaringan  yang  dideskripsikan sebelumnya kemudian jaringan tersebut siap untuk dilatih. Perintah newff akan secara otomatis memberikan nilai bobot dan bias  kepada jaringan. Perintah minmax digunakan untuk mengambarkan range input yang akan digunakan dalam pembuatan jaringan.

    - Melakukan inisialisasi untuk proses pelatihan JST.

net = init (net);

    - Menentukan maksimum epoch, goal, learning rate, dan show step yang  akan digunakan pada proses pelatihan ini kita  dapat  memodifikasi  beberapa nilai maksimum dari parameter default.

net.trainParam.epochs = 2000;

net.trainParam.goal = 0;

net.trainParam.lr = 0.01;

net.trainParam.show = 20;

    - Melakukan pembelajaran (training) :

net = train(net,n1,T);

    - Melakukan simulasi setelah JST terbentuk dengan menggunakan perintah sim yang akan memberikan input p pada jaringan net, sehingga menghasilkan output y :

y = sim(net,n1);

    - Menampilkan grafik untuk melihat pencapaian target oleh jaringan :

Axes(handles.axes3); plot(P(2,:),T,'bo',P(2,:),y,'r*');

Setelah metode latihan dan bias ditentukan, maka jaringan telah  siap  dilatih. Latihan membutuhkan beberapa contoh dari fungsi yang akan didekatinya. Selama latihan, bobot dan bias akan berubah sehingga performance function dari jaringan menurun. Default performance function dari jaringan feedforward adalah mean square error, MSE yaitu jumlah kuadrat antara selisih output jaringan y dan target t.

  - PROSES IDENTIFIKASI DENGAN JST

Pada proses Pengenalan sistem akan berusaha mengenali nilai karakteristik hasil ekstraksi fitur warna dari sampel citra yang  dijadikan  input  pada  sistem. Pada proses ini sistem berfungsi sebagai alat klasifikasi dari sampel citra yang dijadikan input. Setiap input memiliki pasangan target masing-masing dan sistem akan mengarahkan input tersebut ke target yang paling sesuai.

Proses Pengenalan pada jaringan syaraf tiruan dilakukan dengan mengklasifikasikan input menuju target yang sesuai dengan proses training. Pengklasifikasian ini berdasarkan bobot tiap node yang diperoleh pada proses training. Jadi pada proses klasifikasi tidak terjadi perubahan atau penyesuaian  bobot. Proses klasifikasi inilah yang dijadikan dasar dalam menentukan jenis penyakit menggunakan parameter karakteristik dari citra yaitu pola nilai karakteristik sampel sebagai input bagi sistem.

Pola nilai karakteristik sampel citra yang dimasukan kedalam sistem akan diarahkan ke target yang sesuai. Pada sistem ini target set yang digunakan adalah matriks dengan ukuran 3 × 1 sehingga  input yang dimasukkan ke dalam sistem  akan diarahkan ke salah satu elemen matriks yang yang telah dijadikan target. Dan elemen matriks target tersebut yang menjadi dasar pengenalan jenis penyakit dari sampel yang dimasukan.

Penyakit A = Acute Lympotic Leukemia [1] Penyakit B = Myelogenous Leukemia [2] Penyakit C = Burkitts Lympoma [3]

Tahapan pada proses pengenalan dengan JST adalah sebagai berikut :

- Dilakukan tahap pra pengolahan dengan metode yang sama dengan proses pelatihan jaringan syaraf tiruan atau telah dijelaskan pada subbab 3.2

- Memanggil fungsi inisialisasi pada proses pelatihan JST dan nilai karakteristik dari hasil ekstraksi.

net = handles.net;

vektor_Y1 = handles.vektor_Y1;

- Mensimulasikan file tersebut kedalam jaringan yang telah ditraining untuk mendapatkan output.

iden = sim(net,vektor_X1)

- Menentukan hasil identifikasi dengan membulatkan nilai output jaringan terlebih dahulu dan menyesuaikan dengan target.

out = round(iden) if out==1

penyakit = 'Acute Lympotic Leukemia' set(handles.edit1, 'string',penyakit);

elseif out==2

penyakit = 'Acute Mylogenous Leukemia' set(handles.edit1, 'string',penyakit);

elseif out==3

penyakit = 'Burkitts Lymphoma' set(handles.edit1, 'string',penyakit);

end

# BAB IV

UJI COBA DAN ANALISIS

Untuk menguji sistem yang telah dibuat, akan digunakan 30 file dari masing–masing citra yang berisi 35 nilai karakteristik hasil ekstraksi fitur warna pada masing–masing citra sel darah putih berupa matriks fitur. 30 file dari masing–masing citra sel darah putih tersebut mewakili 3 penyakit leukemia akut yang akan diidentifikasi, yaitu Acute Lympotic Leukemia, Acute Myelogenous Leukemia, Burkitts Lympoma.

Semua file tersebut akan digunakan untuk melatih jaringan syaraf tiruan yang akan mengenali citra penyakit kanker sel darah putih (leukemia akut) yang dimasukkan ke sistem dan untuk menguji sistem pengenalan yang dibuat. Pada Gambar 4.1 dapat dilihat tampilan sistem pengenalan  penyakit  darah  menggunakan teknik pengolahan citra dan jaringan syaraf tiruan.

Gambar 4.1 Tampilan sistem pengenalan penyakit darah menggunakan teknik pengolahan citra dan jaringan syaraf tiruan.

Pada tampilan sistem Gambar 4.1 terdapat menu “File” yang terbagi lagi menjadi submenu “Buka” untuk membuka file citra darah masukan dan “Keluar” untuk keluar dari sistem. Kemudian terdapat menu “Data Training JST” yang digunakan untuk memasukkan data nilai matriks karakteristik hasil ekstraksi fitur warna ke dalam database. Pada kotak “Citra Asli” digunakan untuk menampilkan data citra darah masukan yang akan dikenali. Kemudian tombol  “Crop  Image” yang terdapat pada proses “Prapengolahan” digunakan untuk memotong citra sel darah putih, dan hasil citra yang telah di-cropping akan ditampilkan di “Hasil Cropping Citra”. Tombol “Color Feature” digunakan untuk mendapatkan elemen warna Hue dari ruang warna HSV hasil cropping citra dan hasil  fitur  warna  elemen Hue tersebut akan ditampilkan pada kotak “Hasil Fitur Warna, Ekstraksi Fitur & Grafik Data Pelatihan”. Tombol “Extract Feature” digunakan untuk mengekstrasi fitur warna elemen Hue dari hasil fitur warna dan hasilnya akan ditampilkan pada kotak “Hasil Fitur Warna, Ekstraksi Fitur & Grafik Data Pelatihan”.

Pada proses Pelatihan dan Pengenalan JST, terbagi menjadi  dua  tahap,  yaitu tahap 1 untuk proses pelatihan JST dan tahap 2 untuk proses pengenalan. Untuk tahap 1 terdapat tombol “Latih JST” yang digunakan untuk melatih sistem dengan JST dan hasil grafik data pelatihan dengan JST tersebut akan ditampilkan pada kotak “Hasil Fitur Warna, Ekstraksi Fitur & Grafik Data Pelatihan”.  Pada tahap 2 terdapat tombol “Identifikasi” yang digunakan untuk mengenali jenis penyakit leukemia  akut dari citra  darah masukan. Hasil pengenalan dari tahap 2   ini akan ditampilkan dalam bentuk teks pada kotak dengan label “Jenis Penyakit”.

  - CITRA DARAH PENYAKIT LEUKEMIA AKUT

Untuk melatih dan menguji sistem digunakan 30 file dari masing–masing citra sel darah putih dari 3 jenis penyakit leukemia akut. Setiap  citra  darah  penyakit leukemia akut dilakukan cropping sebanyak 10 kali dengan posisi yang berbeda–beda untuk setiap sel darah putih yang berbeda pula. Dalam setiap kali cropping yang kemudian akan dilakukan proses ekstraksi fitur warna akan menghasilkan masing–masing file yang berisi 35 nilai karakteristik hasil ekstraksi fitur warna untuk satu kali cropping.

Pada Gambar 4.2 dapat dilihat citra darah mikroskopis dijital  untuk  penyakit Acute Lympotic Leukemia yang digunakan sebagai data latih.

Gambar 4.2 Citra darah mikroskopis dijital untuk penyakit Acute Lympotic Leukemia [14]

Pada Gambar 4.3 dapat dilihat citra darah mikroskopis dijital  untuk  penyakit Acute Myelogenous Leukemia yang digunakan sebagai data latih.

Gambar 4.3 Citra darah mikroskopis dijital untuk penyakit Acute Myelogenous Leukemia [14]

Pada Gambar 4.4 dapat dilihat citra darah mikroskopis dijital  untuk  penyakit Burkitts Lympoma.

Gambar 4.4 Citra darah mikroskopis dijital untuk penyakit Burkitts Lympoma [9]

  - KARAKTERISTIK CITRA DARAH

Sistem yang telah mengakuisisi citra darah penyakit leukemia akut akan mengekstraksi fitur warna pada masing–masing citra darah  untuk  mendapatkan nilai karakterisktik setiap file citra sel darah putih yang digunakan. Untuk memperoleh nilai karakteristik dari setiap file citra sel darah putih  tersebut  –  seperti telah dijelaskan pada BAB III - dilakukan deteksi letak  piksel  dalam  seluruh matriks citra dan dipetakan dalam matriks baru yaitu matriks karakteristik berukuran 70×50 dan di tampilkan dalam matriks 7×5. Kemudian, untuk memudahkan proses penyusunan maka matriks 7×5 tersebut diubah menjadi  matriks 35×1 yang kemudian disusun menjadi matriks 35×3 yang mewakili 3 penyakit jenis leukemia akut. Terdapat 10 database dengan susunan matriks 35 × 3 yang akan dilatih oleh JST. Matriks citra berukuran 35 × 1 tersebut kemudian dimasukkan kedalam sistem baik digunakan untuk database maupun untuk proses identifikasi. Salah satu database untuk matriks citra berukuran 35 × 3 dapat dilihat pada Tabel IV.1 dan 10 database seluruhnya dapat dilihat pada Lampiran 1.

Tabel IV.1 Contoh Database Matriks Citra 35 x 3

| ALL | AML | Burkitts |
| --- | --- | --- |
| 0.63 | 0.79 | 0.82 |
| 0.63 | 0.79 | 0.81 |
| 0.63 | 0.79 | 0.8 |
| 0.66 | 0.79 | 0 |
| 0.68 | 0.79 | 0.03 |
| 0.63 | 0.79 | 0.82 |
| 0.63 | 0.79 | 0.81 |
| 0.63 | 0.79 | 0.8 |
| 0.66 | 0.79 | 0 |
| 0.68 | 0.79 | 0.03 |
| 0.63 | 0.79 | 0.81 |
| 0.63 | 0.79 | 0.79 |
| 0.63 | 0.79 | 0.79 |
| 0.66 | 0.79 | 0.51 |
| 0.68 | 0.79 | 0.51 |
| 0.63 | 0.78 | 0.8 |
| 0.63 | 0.78 | 0.79 |
| 0.63 | 0.78 | 0.78 |
| 0.66 | 0.79 | 0.76 |
| 0.68 | 0.79 | 0.75 |
| 0.66 | 0.78 | 0.8 |
| 0.66 | 0.78 | 0.79 |
| 0.66 | 0.78 | 0.78 |
| 0.68 | 0.79 | 0.76 |
| 0.69 | 0.79 | 0.76 |
| 0.68 | 0.78 | 0.8 |
| 0.68 | 0.78 | 0.79 |
| 0.68 | 0.78 | 0.79 |
| 0.69 | 0.79 | 0.77 |
| 0.69 | 0.79 | 0.77 |
| 0.68 | 0.77 | 0.8 |
| 0.68 | 0.77 | 0.79 |
| 0.68 | 0.78 | 0.79 |
| 0.69 | 0.78 | 0.77 |
| 0.69 | 0.78 | 0.77 |

  - UJI COBA DAN HASIL

Dalam pengujian kehandalan sistem, file-file yang digunakan untuk  uji  coba ini memiliki perbedaan posisi cropping sampel pada  masing–masing  sel  darah putih yang mengalami kelainan dengan cropping sampel yang digunakan untuk proses pelatihan JST sehingga nilai karakteristiknya berbeda–beda karena dalam setiap citra darah terdapat beberapa sel darah putih yang mengalami

kelainan. Pengujian dilakukan sebanyak 20 kali, dengan posisi cropping yang berbeda–beda untuk setiap jenis citra dari setiap penyakit kanker sel darah putih leukemia akut.

Pengenalan penyakit darah leukemia dari masing– masing citra darah pada JST diawali dengan tahap akuisisi citra sel darah putih dan proses ekstraksi fitur warna untuk mendapatkan matriks nilai karakteristik 35 x 1. Tampilan sistem  hingga tahap ekstraksi fitur warna dapat dilihat pada Gambar 4.5. Tampilan plot hasil dari ekstraksi fitur warna dengan susunan 7 × 5 akan ditampilkan pada kotak dengan label “Hasil Ekstraksi Fitur”

Gambar 4.5 Tampilan sistem pengenalan penyakit darah hingga tahap  ekstraksi  fitur warna.

Setelah dilakukan proses ekstraksi fitur warna hingga didapatkan nilai karakteristik untuk setiap citra hasil cropping, maka dilakukan  klasifikasi  input nilai karakteristik terhadap target yang sesuai dengan proses pelatihan. Pengklasifikasian ini berdasarkan bobot tiap node yang diperoleh pada proses pelatihan. Jadi pada proses klasifikasi tidak terjadi perubahan atau penyesuaian bobot. Proses klasifikasi inilah merupakan acuan untuk menentukan jenis penyakit

kanker sel darah putih leukemia akut menggunakan parameter karakteristik dari  citra yaitu nilai karakteristik hasil ekstraksi fitur warna  pada  matriks  elemen  warna Hue. Pada Gambar 4.6 dapat dilihat tampilan sistem setelah  dilakukan  proses pelatihan jaringan syaraf tiruan. Setelah dilakukan proses pelatihan  JST, akan dihasilkan grafik data pelatihan JST yang akan ditampilkan pada sistem  dengan label “Grafik Data Pelatihan : Target (o) Output (*)” yang menunjukkan grafik perbandingan target atau output hasil pelatihan dengan matriks nilai karakteristik ekstraksi fitur warna.

Gambar 4.6 Tampilan sistem hingga dilakukan tahap pelatihan jaringan syaraf tiruan.

Dari setiap input berupa mat-file dari nilai karakteristik sampel citra yang diambil, nantinya akan diarahkan ke target yang sesuai.  Pada  sistem  ini  target yang digunakan adalah berbentuk array matriks 3 × 1 sehingga input yang dimasukkan ke dalam sistem akan diarahkan ke salah satu elemen matriks yang  yang telah dijadikan target. Output yang dihasilkan nantinya akan disesuaikan bobotnya dengan target yang telah ditentukan.

Pada Tabel IV.2, Tabel IV.3, dan Tabel IV.4 berikut ini  dapat  dilihat  secara lengkap data dari masing-masing citra darah yang telah diuji dan diidentifikasi :

Tabel IV.2 Hasil Identifikasi Penyakit Acute Lympotic Leukemia

| Hasil Uji Coba Pengenalan Penyakit Acute Lympotic Leukemia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Output (iden) | Output | Hasil Identifikasi |  |
| 1.14 | 1 | Acute Lympotic Leukemia | Benar |
| 1.0845 | 1 | Acute Lympotic Leukemia | Benar |
| 1.0817 | 1 | Acute Lympotic Leukemia | Benar |
| 1.1898 | 1 | Acute Lympotic Leukemia | Benar |
| 1.24 | 1 | Acute Lympotic Leukemia | Benar |
| 1.3 | 1 | Acute Lympotic Leukemia | Benar |
| 0.9687 | 1 | Acute Lympotic Leukemia | Benar |
| 1.0784 | 1 | Acute Lympotic Leukemia | Benar |
| 1.1226 | 1 | Acute Lympotic Leukemia | Benar |
| 1.1215 | 1 | Acute Lympotic Leukemia | Benar |
| 1.1115 | 1 | Acute Lympotic Leukemia | Benar |
| 1.3274 | 1 | Acute Lympotic Leukemia | Benar |
| 0.9781 | 1 | Acute Lympotic Leukemia | Benar |
| 0.9559 | 1 | Acute Lympotic Leukemia | Benar |
| 0.9879 | 1 | Acute Lympotic Leukemia | Benar |
| 0.9468 | 1 | Acute Lympotic Leukemia | Benar |
| 1.0427 | 1 | Acute Lympotic Leukemia | Benar |
| 1.0885 | 1 | Acute Lympotic Leukemia | Benar |
| 1.2545 | 1 | Acute Lympotic Leukemia | Benar |
| 1.0427 | 1 | Acute Lympotic Leukemia | Benar |
| 0.9367 | 1 | Acute Lympotic Leukemia | Benar |
| Persentase Keberhasilan |  | 100% |  |

Tabel IV.3 Hasil Identifikasi Penyakit Acute Myelogenous Leukemia

| Hasil Uji Coba Pengenalan Penyakit Acute Myelogenous Leukemia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Output (iden) | Output | Hasil Identifikasi |  |
| 2.1495 | 2 | Acute Myelogenous Leukemia | Salah |
| 2.0694 | 2 | Acute Myelogenous Leukemia | Salah |
| 2.5772 | 3 | Burkitts Lympoma | Benar |
| 2.5356 | 3 | Burkitts Lympoma | Benar |
| 2.5134 | 3 | Burkitts Lympoma | Benar |
| 2.0549 | 2 | Acute Myelogenous Leukemia | Salah |
| 0.8948 | 1 | Acute Lympotic Leukemia | Salah |
| 2.3291 | 2 | Acute Myelogenous Leukemia | Salah |
| 3.1143 | 3 | Burkitts Lympoma | Benar |
| 3.337 | 3 | Burkitts Lympoma | Benar |
| 2.3127 | 2 | Acute Myelogenous Leukemia | Salah |
| 3.3085 | 3 | Burkitts Lympoma | Benar |
| 3.3685 | 3 | Burkitts Lympoma | Benar |
| 3.3321 | 3 | Burkitts Lympoma | Benar |

| Hasil Uji Coba Pengenalan Penyakit Acute Myelogenous Leukemia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Output (iden) | Output | Hasil Identifikasi |  |
| 2.3122 | 2 | Acute Myelogenous Leukemia | Salah |
| 2.7996 | 3 | Burkitts Lympoma | Benar |
| 2.7458 | 3 | Burkitts Lympoma | Benar |
| 2.9467 | 3 | Burkitts Lympoma | Benar |
| 3.3097 | 3 | Burkitts Lympoma | Benar |
| 3.1273 | 3 | Burkitts Lympoma | Benar |
| Persentase Keberhasilan |  | 65% |  |

Tabel IV.4 Hasil Identifikasi Penyakit Burkitts Lympoma

| Hasil Uji Coba Pengenalan Penyakit Acute Myelogenous Leukemia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Output (iden) | Output | Hasil Identifikasi |  |
| 2.1495 | 2 | Acute Myelogenous Leukemia | Salah |
| 2.0694 | 2 | Acute Myelogenous Leukemia | Salah |
| 2.5772 | 3 | Burkitts Lympoma | Benar |
| 2.5356 | 3 | Burkitts Lympoma | Benar |
| 2.5134 | 3 | Burkitts Lympoma | Benar |
| 2.0549 | 2 | Acute Myelogenous Leukemia | Salah |
| 0.8948 | 1 | Acute Lympotic Leukemia | Salah |
| 2.3291 | 2 | Acute Myelogenous Leukemia | Salah |
| 3.1143 | 3 | Burkitts Lympoma | Benar |
| 3.337 | 3 | Burkitts Lympoma | Benar |
| 2.3127 | 2 | Acute Myelogenous Leukemia | Salah |
| 3.3085 | 3 | Burkitts Lympoma | Benar |
| 3.3685 | 3 | Burkitts Lympoma | Benar |
| 3.3321 | 3 | Burkitts Lympoma | Benar |
| 2.3122 | 2 | Acute Myelogenous Leukemia | Salah |
| 2.7996 | 3 | Burkitts Lympoma | Benar |
| 2.7458 | 3 | Burkitts Lympoma | Benar |
| 2.9467 | 3 | Burkitts Lympoma | Benar |
| 3.3097 | 3 | Burkitts Lympoma | Benar |
| 3.1273 | 3 | Burkitts Lympoma | Benar |
| Persentase Keberhasilan |  | 65% |  |

  - ANALISA HASIL UJI COBA

Setelah dilakukan pengujian dan identifikasi terhadap sampel–sampel data dari 3 jenis penyakit darah sel darah putih leukemia, maka dapat diperoleh suatu hasil yang menunjukkan bahwa metode analisa dan identifikasi citra darah dengan menggunakan teknik pengolahan citra dan metode JST memiliki rata–rata akurasi sebesar 83.33% dan rangkuman hasil pengujian dari ke-3 jenis penyakit  dapat dilihat pada Tabel IV.5 berikut ini :

Tabel IV.5 Tingkat Keakuratan Rata-Rata Hasil Uji Coba

| Jenis Penyakit | Persentase (%) |
| --- | --- |
| Acute Lympotic Leukemia | 100 |
| Acute Myelogenous Leukemia | 85 |
| Burkitts Lympoma | 65 |
| Rata – rata Persentase | 83.33 |

Ada banyak faktor yang mempengaruhi tingkat keakuratan pada saat identifikasi dilakukan. Mulai dari tahap pengambilan sampel (sampling), cropping citra darah, fitur warna dan ekstraksi fitur warna, hingga  proses  pelatihan JST.  Pada tahap sampling, semakin besar resolusi dari setiap piksel citra yang diambil maka waktu komputasi sistem akan menjadi lebih lama namun  tidak  mempengaruhi keakurasian sistem.

Proses cropping pada sistem ini juga menentukan keakuratan dari hasil uji coba sistem. Penentuan posisi sampel-sampel citra darah yang akan digunakan sebagai input proses pelatihan JST sangat berpengaruh dalam menentukan kemampuan JST tersebut nantinya. Jika cropping yang dilakukan secara manual tersebut tidak tepat pada daerah sel darah putih yang mengalami kelainan, maka akan memberikan hasil identifikasi jenis penyakit sel darah putih leukemia yang kurang akurat atau tidak tepat. Karena itu proses cropping secara manual harus dilakukan dengan benar dan tepat pada sel darah putih  yang mengalami kelainan dan memiliki potensi untuk berkembang menjadi sel–sel kanker darah putih atau leukemia agar mendapat area spesifik dari masing–masing sel darah putih pada setiap citra darah masukan sehingga didapatkan matriks nilai karakteristiknya.

Proses resize pada sistem ini akan menentukan pada waktu komputasi sistem, semakin besar ukuran citra sel darah yang akan diidentifikasi maka waktu komputasi program akan semakin lama. Proses resize pada sistem ini diperlukan untuk mempercepat waktu komputasi sistem, dan agar citra hasil fitur warna pada masing–masing elemen warna Hue dapat diolah kembali  pada  proses  ekstraksi fitur warna untuk mendapatkan matriks fitur dari nilai karakteristik hasil ekstraksi tersebut.

Metode ekstraksi fitur warna yang digunakan juga menentukan tingkat keakuratan dari sistem, karena nilai matriks dari hasil ekstraksi  fitur  warna  ini akan digunakan untuk proses pelatihan JST, yang kemudian hasil pelatihan JST

tersebut akan dibandingkan dengan hasil ekstraksi fitur warna pada proses pengenalan dengan JST. Fungsi pembulatan pada proses  ekstraksi  fitur  warna  akan menentukan keakuratan nilai karakteristik untuk setiap citra sel darah putih yang akan diidentifikasi. Pada sistem pengenalan penyakit darah ini dilakukan pembulatan hingga 2 angka desimal dibelakang koma untuk setiap nilai matriks hasil ekstraksi fitur warna, dan sistem memiliki akurasi rata–rata  pengenalan  adalah sebesar 83.33%. Jika nilai pembulatan yang  digunakan  dibuat  terlalu  umum dengan toleransi yang cukup besar akan  membuat  hasil  identifikasi  menjadi tidak tepat.

Selain itu, pengetahuan dan bantuan tenaga medis professional mengenai sel–sel darah putih yang mengalami kelainan dan memiliki potensi berkembang menjadi sel–sel kanker darah putih ini juga tetap dibutuhkan  dalam  proses  diagnosa penyakit sel darah putih leukemia  guna  mendapatkan  hasil  diagnosa yang tepat dan akurat kemudian untuk menentukan langkah selanjutnya dalam proses perawatan dan penyembuhan penyakit kanker sel  darah  putih  jenis leukemia akut.

# BAB V PENUTUP

  - KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uji coba dan analisa dari sistem yang  telah  dibuat  maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

    - Sistem pengenalan penyakit darah menggunakan teknik pengolahan citra  dan metode JST, merupakan alternatif yang cukup baik karena mampu mengidentifikasi 3 jenis penyakit sel darah putih Leukemia akut dengan tingkat akurasi rata–rata sistem sebesar 83.33% dari  20  kali  pengujian  pada tiap penyakit darah leukemia.

    - Nilai matriks karakteristik dari elemen  warna  Hue  dapat  merepresentasikan ciri–ciri setiap citra sel darah putih yang memiliki kelainan dan berpotensi berkembang menjadi sel–sel kanker leukemik.

# DAFTAR ACUAN

- Drs. Slamet Prawirohartono, Prof. Dr. Suhargono Hadisumarto, Sains Biologi- 2a (Jakarta : Bumi Aksara, 2000)

- Steven Dowshen, MD. Blood. Diakses 15 Mei 2008, dari Nemours Foundation Kids Health. http://www.kidshealth.org/teen/your_body/bloodteory.html

- R. C. Gonzalez, R. E. Woods, Digital Image Processing Second Edition (New Jersey: Prentice Hall, 2002)

- Marvin Ch. Wijaya & Agus Prijono. Pengolahan Citra Digital Menggunakan Matlab Image Processing Toolbox : Informatika, 2007

- Budi Setiyawan. Pengantar Jaringan Syaraf Tiruan. 2003

- Alison M. Stuebe, M.D. Anemia. Diakses 15 Mei 2008, dari VeriMed Healthcare Network.http://pennhealth.com/health_info/pregnancy/000221.htm

- Matlab help, image processing toolbox, mathworks inc. 2006

- Majalah Cermin Dunia Kedokteran No.18 (Jakarta:Pusat Penelitian dan Pengembangan P.T. Kalbe Farma, 1980)

- Charles E. Hess, M.D. and Lindsey Krstic, B.A. Rector and Visitors of the University of Virginia (Virginia, 2007). Diakses 18 Mei 2008, dari virginia health system internet hematology. http://www.healthsystem.virginia.edu/internet/hematology/HessIDB/home.cfm

- Blood, Blood Diseases, Hematology. Diakses 15 Mei 2008, dari wikipedia. http://en.wikipedia.org/

- Adang Suhendra. Catatan Kuliah Pengantar Pengolahan Citra 2007. Diakses  29 Mei 2008, dari imageg analyst multiply http://images.analyst71.multiply.com/attachment/0/Rz6-WgoKCiQAAF- xBe81/Catatan%20Kuliah%20PC%202007.pdf

- Desi Alex Lestari, "Implementasi Teknik Watermarking Digital Pada Domain DCT Untuk Citra Berwarna", Skripsi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada, 2003.

- Atlas Hematologi FKUI, 2006, www.farmedia.or.id

# DAFTAR PUSTAKA

- C. Gonzalez, R. E. Woods, Digital Image Processing Second Edition (New Jersey: Prentice Hall, 2002)

Larry Waterbury, Buku Saku Hematologi Edisi 3 (Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran, 1995)

Setiyawan, Budi. Pengantar Jaringan Syaraf  Tiruan.  2003

Wijaya, Marvin Ch. & Agus Prijono. Pengolahan Citra Digital Menggunakan Matlab Image Processing Toolbox : Informatika, 2007

# LAMPIRAN 1 DATABASE NILAI KARAKTERISTIK

  - Database pertama untuk nilai karakteristik dengan susunan matriks 35 × 3.

| ALL | AML | Burkitts |
| --- | --- | --- |
| 0.63 | 0.79 | 0.82 |
| 0.63 | 0.79 | 0.81 |
| 0.63 | 0.79 | 0.8 |
| 0.66 | 0.79 | 0 |
| 0.68 | 0.79 | 0.03 |
| 0.63 | 0.79 | 0.82 |
| 0.63 | 0.79 | 0.81 |
| 0.63 | 0.79 | 0.8 |
| 0.66 | 0.79 | 0 |
| 0.68 | 0.79 | 0.03 |
| 0.63 | 0.79 | 0.81 |
| 0.63 | 0.79 | 0.79 |
| 0.63 | 0.79 | 0.79 |
| 0.66 | 0.79 | 0.51 |
| 0.68 | 0.79 | 0.51 |
| 0.63 | 0.78 | 0.8 |
| 0.63 | 0.78 | 0.79 |
| 0.63 | 0.78 | 0.78 |
| 0.66 | 0.79 | 0.76 |
| 0.68 | 0.79 | 0.75 |
| 0.66 | 0.78 | 0.8 |
| 0.66 | 0.78 | 0.79 |
| 0.66 | 0.78 | 0.78 |
| 0.68 | 0.79 | 0.76 |
| 0.69 | 0.79 | 0.76 |
| 0.68 | 0.78 | 0.8 |
| 0.68 | 0.78 | 0.79 |
| 0.68 | 0.78 | 0.79 |
| 0.69 | 0.79 | 0.77 |
| 0.69 | 0.79 | 0.77 |
| 0.68 | 0.77 | 0.8 |
| 0.68 | 0.77 | 0.79 |
| 0.68 | 0.78 | 0.79 |
| 0.69 | 0.78 | 0.77 |
| 0.69 | 0.78 | 0.77 |

  - Database kedua untuk nilai karakteristik dengan susunan matriks 35 × 3.

| ALL | AML | Burkitts |
| --- | --- | --- |
| 0.65 | 0.76 | 0.05 |
| 0.65 | 0.76 | 0.05 |
| 0.65 | 0.77 | 0.05 |
| 0.65 | 0.78 | 0.04 |
| 0.65 | 0.78 | 0.85 |
| 0.65 | 0.76 | 0.05 |
| 0.65 | 0.76 | 0.05 |
| 0.65 | 0.77 | 0.05 |
| 0.65 | 0.78 | 0.04 |
| 0.65 | 0.78 | 0.85 |
| 0.65 | 0.76 | 0.05 |
| 0.65 | 0.76 | 0.04 |
| 0.65 | 0.77 | 0.29 |
| 0.65 | 0.78 | 0.78 |
| 0.65 | 0.78 | 0.76 |
| 0.65 | 0.77 | 0.05 |
| 0.65 | 0.77 | 0.22 |
| 0.65 | 0.77 | 0.46 |
| 0.65 | 0.78 | 0.77 |
| 0.65 | 0.78 | 0.77 |
| 0.65 | 0.77 | 0.05 |
| 0.65 | 0.77 | 0.57 |
| 0.65 | 0.77 | 0.8 |
| 0.65 | 0.77 | 0.75 |
| 0.65 | 0.78 | 0.78 |
| 0.66 | 0.77 | 0.05 |
| 0.66 | 0.77 | 0.55 |
| 0.66 | 0.77 | 0.79 |
| 0.66 | 0.77 | 0.76 |
| 0.66 | 0.78 | 0.78 |
| 0.66 | 0.78 | 0.04 |
| 0.66 | 0.78 | 0.51 |
| 0.66 | 0.78 | 0.76 |
| 0.66 | 0.78 | 0.78 |
| 0.66 | 0.78 | 0.78 |

  - Database ketiga untuk nilai karakteristik dengan susunan matriks 35 × 3.

| ALL | AML | Burkitts |
| --- | --- | --- |
| 0.65 | 0.7 | 0.83 |
| 0.65 | 0.7 | 0.32 |
| 0.65 | 0.73 | 0.06 |
| 0.65 | 0.74 | 0.04 |
| 0.66 | 0.74 | 0.79 |
| 0.65 | 0.7 | 0.83 |
| 0.65 | 0.7 | 0.32 |
| 0.65 | 0.73 | 0.06 |
| 0.65 | 0.74 | 0.04 |
| 0.66 | 0.74 | 0.79 |
| 0.65 | 0.7 | 0.72 |
| 0.65 | 0.7 | 0.28 |
| 0.65 | 0.73 | 0.29 |
| 0.65 | 0.74 | 0.75 |
| 0.66 | 0.74 | 0.89 |
| 0.65 | 0.72 | 0.72 |
| 0.65 | 0.72 | 0.28 |
| 0.65 | 0.74 | 0.29 |
| 0.65 | 0.75 | 0.75 |
| 0.66 | 0.75 | 0.89 |
| 0.65 | 0.73 | 0.73 |
| 0.65 | 0.73 | 0.8 |
| 0.65 | 0.75 | 0.8 |
| 0.65 | 0.75 | 0.75 |
| 0.66 | 0.75 | 0.79 |
| 0.65 | 0.73 | 0.73 |
| 0.65 | 0.73 | 0.8 |
| 0.65 | 0.75 | 0.8 |
| 0.65 | 0.75 | 0.75 |
| 0.66 | 0.75 | 0.79 |
| 0.67 | 0.73 | 0.89 |
| 0.67 | 0.73 | 0.84 |
| 0.67 | 0.75 | 0.82 |
| 0.67 | 0.75 | 0.81 |
| 0.67 | 0.75 | 0.79 |

  - Database keempat untuk nilai karakteristik dengan susunan matriks 35 × 3.

| ALL | AML | Burkitts |
| --- | --- | --- |
| 0.65 | 0.79 | 0.04 |
| 0.65 | 0.79 | 0.04 |
| 0.65 | 0.79 | 0.04 |
| 0.65 | 0.79 | 0.04 |
| 0.65 | 0.79 | 0.04 |
| 0.65 | 0.79 | 0.04 |
| 0.65 | 0.79 | 0.04 |
| 0.65 | 0.79 | 0.04 |
| 0.65 | 0.79 | 0.04 |
| 0.65 | 0.79 | 0.04 |
| 0.65 | 0.79 | 0.78 |
| 0.65 | 0.79 | 0.78 |
| 0.65 | 0.79 | 0.75 |
| 0.65 | 0.79 | 0.73 |
| 0.65 | 0.79 | 0.73 |
| 0.65 | 0.79 | 0.78 |
| 0.65 | 0.79 | 0.78 |
| 0.65 | 0.79 | 0.75 |
| 0.65 | 0.79 | 0.73 |
| 0.65 | 0.79 | 0.73 |
| 0.65 | 0.78 | 0.74 |
| 0.65 | 0.78 | 0.74 |
| 0.65 | 0.78 | 0.77 |
| 0.65 | 0.79 | 0.78 |
| 0.65 | 0.79 | 0.78 |
| 0.66 | 0.78 | 0.76 |
| 0.66 | 0.78 | 0.76 |
| 0.66 | 0.78 | 0.77 |
| 0.66 | 0.78 | 0.78 |
| 0.66 | 0.78 | 0.78 |
| 0.66 | 0.78 | 0.79 |
| 0.66 | 0.78 | 0.79 |
| 0.66 | 0.78 | 0.78 |
| 0.66 | 0.78 | 0.78 |
| 0.66 | 0.78 | 0.79 |

  - Database kelima untuk nilai karakteristik dengan susunan matriks 35 × 3.

| ALL | AML | Burkitts |
| --- | --- | --- |
| 0.64 | 0.71 | 0.77 |
| 0.64 | 0.71 | 0.77 |
| 0.64 | 0.76 | 0.77 |
| 0.64 | 0.76 | 0.83 |
| 0.64 | 0.77 | 0.81 |
| 0.64 | 0.71 | 0.77 |
| 0.64 | 0.71 | 0.77 |
| 0.64 | 0.76 | 0.77 |
| 0.64 | 0.76 | 0.81 |
| 0.64 | 0.77 | 0.8 |
| 0.64 | 0.71 | 0.77 |
| 0.64 | 0.71 | 0.77 |
| 0.64 | 0.76 | 0.76 |
| 0.64 | 0.76 | 0.77 |
| 0.64 | 0.77 | 0.77 |
| 0.64 | 0.73 | 0.81 |
| 0.64 | 0.73 | 0.8 |
| 0.64 | 0.78 | 0.77 |
| 0.64 | 0.78 | 0.78 |
| 0.64 | 0.78 | 0.78 |
| 0.64 | 0.73 | 0.8 |
| 0.64 | 0.73 | 0.79 |
| 0.64 | 0.78 | 0.77 |
| 0.64 | 0.78 | 0.78 |
| 0.64 | 0.78 | 0.78 |
| 0.66 | 0.73 | 0.79 |
| 0.66 | 0.73 | 0.79 |
| 0.66 | 0.78 | 0.77 |
| 0.66 | 0.78 | 0.78 |
| 0.66 | 0.78 | 0.78 |
| 0.67 | 0.76 | 0.79 |
| 0.67 | 0.76 | 0.79 |
| 0.67 | 0.79 | 0.78 |
| 0.67 | 0.79 | 0.78 |
| 0.67 | 0.79 | 0.78 |

  - Database keenam untuk nilai karakteristik dengan susunan matriks 35 × 3.

| ALL | AML | Burkitts |
| --- | --- | --- |
| 0.63 | 0.8 | 0.02 |
| 0.63 | 0.8 | 0.02 |
| 0.63 | 0.8 | 0.02 |
| 0.63 | 0.8 | 0.3 |
| 0.64 | 0.79 | 0.84 |
| 0.63 | 0.8 | 0.02 |
| 0.63 | 0.8 | 0.02 |
| 0.63 | 0.8 | 0.02 |
| 0.63 | 0.8 | 0.3 |
| 0.64 | 0.79 | 0.84 |
| 0.63 | 0.8 | 0.02 |
| 0.63 | 0.8 | 0.02 |
| 0.63 | 0.8 | 0.02 |
| 0.63 | 0.8 | 0.3 |
| 0.64 | 0.79 | 0.84 |
| 0.63 | 0.8 | 0.02 |
| 0.63 | 0.8 | 0.3 |
| 0.63 | 0.79 | 0.86 |
| 0.63 | 0.79 | 0.84 |
| 0.64 | 0.79 | 0.79 |
| 0.63 | 0.79 | 0.02 |
| 0.63 | 0.79 | 0.3 |
| 0.63 | 0.79 | 0.86 |
| 0.63 | 0.79 | 0.84 |
| 0.64 | 0.79 | 0.79 |
| 0.65 | 0.79 | 0.28 |
| 0.65 | 0.79 | 0.46 |
| 0.65 | 0.79 | 0.83 |
| 0.65 | 0.79 | 0.82 |
| 0.67 | 0.79 | 0.79 |
| 0.66 | 0.79 | 0.8 |
| 0.66 | 0.79 | 0.79 |
| 0.66 | 0.79 | 0.79 |
| 0.66 | 0.79 | 0.79 |
| 0.68 | 0.79 | 0.79 |

  - Database ketujuh untuk nilai karakteristik dengan susunan matriks 35 × 3.

| ALL | AML | Burkitts |
| --- | --- | --- |
| 0.66 | 0.78 | 0.08 |
| 0.66 | 0.78 | 0.08 |
| 0.66 | 0.79 | 0.08 |
| 0.66 | 0.79 | 0.08 |
| 0.67 | 0.79 | 0.08 |
| 0.66 | 0.78 | 0.08 |
| 0.66 | 0.78 | 0.08 |
| 0.66 | 0.79 | 0.08 |
| 0.66 | 0.79 | 0.08 |
| 0.67 | 0.79 | 0.08 |
| 0.66 | 0.78 | 0.81 |
| 0.66 | 0.78 | 0.81 |
| 0.66 | 0.79 | 0.81 |
| 0.66 | 0.79 | 0.81 |
| 0.67 | 0.79 | 0.81 |
| 0.66 | 0.78 | 0.81 |
| 0.66 | 0.78 | 0.81 |
| 0.66 | 0.79 | 0.81 |
| 0.66 | 0.79 | 0.81 |
| 0.67 | 0.79 | 0.81 |
| 0.66 | 0.78 | 0.79 |
| 0.66 | 0.78 | 0.79 |
| 0.66 | 0.79 | 0.79 |
| 0.66 | 0.79 | 0.79 |
| 0.68 | 0.79 | 0.79 |
| 0.66 | 0.79 | 0.79 |
| 0.66 | 0.79 | 0.79 |
| 0.66 | 0.79 | 0.79 |
| 0.66 | 0.79 | 0.79 |
| 0.68 | 0.79 | 0.79 |
| 0.66 | 0.79 | 0.78 |
| 0.66 | 0.79 | 0.78 |
| 0.66 | 0.79 | 0.78 |
| 0.66 | 0.79 | 0.78 |
| 0.68 | 0.79 | 0.78 |

  - Database kedelapan untuk nilai karakteristik dengan susunan matriks 35 × 3.

| ALL | AML | Burkitts |
| --- | --- | --- |
| 0.66 | 0.79 | 0.79 |
| 0.66 | 0.79 | 0.79 |
| 0.66 | 0.79 | 0.79 |
| 0.66 | 0.79 | 0.79 |
| 0.68 | 0.79 | 0.79 |
| 0.66 | 0.79 | 0.79 |
| 0.66 | 0.79 | 0.79 |
| 0.66 | 0.79 | 0.79 |
| 0.66 | 0.79 | 0.79 |
| 0.68 | 0.79 | 0.79 |
| 0.66 | 0.79 | 0.79 |
| 0.66 | 0.79 | 0.79 |
| 0.66 | 0.79 | 0.79 |
| 0.66 | 0.79 | 0.79 |
| 0.68 | 0.79 | 0.79 |
| 0.66 | 0.79 | 0.79 |
| 0.66 | 0.79 | 0.79 |
| 0.66 | 0.79 | 0.79 |
| 0.66 | 0.79 | 0.78 |
| 0.68 | 0.79 | 0.78 |
| 0.66 | 0.79 | 0.79 |
| 0.66 | 0.79 | 0.79 |
| 0.66 | 0.79 | 0.79 |
| 0.66 | 0.78 | 0.78 |
| 0.68 | 0.78 | 0.78 |
| 0.66 | 0.79 | 0.79 |
| 0.66 | 0.79 | 0.79 |
| 0.66 | 0.79 | 0.79 |
| 0.66 | 0.78 | 0.78 |
| 0.68 | 0.78 | 0.78 |
| 0.68 | 0.79 | 0.78 |
| 0.68 | 0.79 | 0.78 |
| 0.68 | 0.79 | 0.79 |
| 0.68 | 0.78 | 0.78 |
| 0.69 | 0.78 | 0.78 |

  - Database kesembilan untuk nilai karakteristik dengan susunan matriks 35 × 3.

| ALL | AML | Burkitts |
| --- | --- | --- |
| 0.64 | 0.77 | 0.04 |
| 0.64 | 0.77 | 0.04 |
| 0.64 | 0.77 | 0.29 |
| 0.64 | 0.77 | 0.8 |
| 0.65 | 0.77 | 0.79 |
| 0.64 | 0.77 | 0.04 |
| 0.64 | 0.77 | 0.04 |
| 0.64 | 0.77 | 0.29 |
| 0.64 | 0.77 | 0.8 |
| 0.65 | 0.77 | 0.79 |
| 0.64 | 0.77 | 0.01 |
| 0.64 | 0.77 | 0.36 |
| 0.64 | 0.77 | 0.62 |
| 0.64 | 0.77 | 0.78 |
| 0.65 | 0.77 | 0.79 |
| 0.64 | 0.77 | 0 |
| 0.64 | 0.77 | 0.53 |
| 0.64 | 0.77 | 0.79 |
| 0.64 | 0.77 | 0.78 |
| 0.65 | 0.77 | 0.79 |
| 0.64 | 0.77 | 0.52 |
| 0.64 | 0.77 | 0.69 |
| 0.64 | 0.77 | 0.78 |
| 0.64 | 0.77 | 0.79 |
| 0.65 | 0.77 | 0.79 |
| 0.65 | 0.78 | 0.78 |
| 0.65 | 0.78 | 0.78 |
| 0.65 | 0.78 | 0.78 |
| 0.65 | 0.78 | 0.79 |
| 0.66 | 0.78 | 0.79 |
| 0.66 | 0.78 | 0.77 |
| 0.66 | 0.78 | 0.78 |
| 0.66 | 0.78 | 0.78 |
| 0.66 | 0.78 | 0.79 |
| 0.67 | 0.78 | 0.79 |

  - Database kesepuluh untuk nilai karakteristik dengan susunan matriks 35 × 3.

| ALL | AML | Burkitts |
| --- | --- | --- |
| 0.64 | 0.77 | 0.81 |
| 0.64 | 0.77 | 0.29 |
| 0.64 | 0.78 | 0.03 |
| 0.64 | 0.79 | 0.84 |
| 0.64 | 0.79 | 0.84 |
| 0.64 | 0.77 | 0.81 |
| 0.64 | 0.77 | 0.29 |
| 0.64 | 0.78 | 0.03 |
| 0.64 | 0.79 | 0.84 |
| 0.64 | 0.79 | 0.84 |
| 0.64 | 0.77 | 0.28 |
| 0.64 | 0.77 | 0.47 |
| 0.64 | 0.78 | 0.57 |
| 0.64 | 0.79 | 0.81 |
| 0.64 | 0.79 | 0.81 |
| 0.64 | 0.77 | 0.02 |
| 0.64 | 0.77 | 0.57 |
| 0.64 | 0.78 | 0.84 |
| 0.64 | 0.79 | 0.8 |
| 0.64 | 0.79 | 0.8 |
| 0.64 | 0.79 | 0.54 |
| 0.64 | 0.79 | 0.72 |
| 0.64 | 0.79 | 0.81 |
| 0.64 | 0.79 | 0.8 |
| 0.64 | 0.79 | 0.79 |
| 0.64 | 0.79 | 0.8 |
| 0.64 | 0.79 | 0.8 |
| 0.64 | 0.79 | 0.8 |
| 0.64 | 0.79 | 0.8 |
| 0.64 | 0.79 | 0.79 |
| 0.66 | 0.79 | 0.8 |
| 0.66 | 0.79 | 0.8 |
| 0.66 | 0.79 | 0.81 |
| 0.66 | 0.79 | 0.8 |
| 0.66 | 0.79 | 0.79 |